2013年1月高等教育自学考试全国统一命题考试

互联网及其应用试题

课程代码：03142

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）[[微信公众号：ikaoti]

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均不得分。

1．IPv6中的IP地址为

A.32位

B.64位

C.128位

D.256位

2．C类地址最高三位为

A.110

B.101

C.011

D.100

3．运行在指定计算机上，完成域名—IP地址转换的协议是

A.FTP[最新年份咨询qq593777558]

B.TCP

C.DNS

D.HTTP

4．中继器实现的转发功能是

A.报文转发

B.帧转发

C.分组转发

D.位转发

5．调制解调器中解调器实现的功能是

A.把模拟信号转变为数字信号

B.把数字信号转变为模拟信号

C.把模拟信号转变为音频信号

D.把音频信号转变为模拟信号

6．网桥实现的寻址是

A.网络地址寻址

B.主机地址寻址

C.MAC地址寻址

D.端口地址寻址

7．为了将具有大量数据传输的企业局域网与广域网相连，不宜采用的连接方式是

A.DDN网

B.ATM网

C.PSTN拨号线路[[微信公众号：ikaoti]

D.帧中继[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

8．在Internet中发送电子邮件使用的协议是[最新年份咨询qq593777558]

A.SNMP协议

B.SMTP协议

C.POP协议[最新年份咨询qq593777558]

D.IMCP协议

9．网络新闻组(USENET)进行收发网络新闻使用的协议是

A.TCP

B.UDP

C.HTTP

D.NNTP

10．下列属于合法的JavaScript变量名的是

A.true

B.3d

C.abc*

D._abc

11.用作商业组织的域名是

A.com

B.edu

C.gov

D.cn

12．用HTML制作网页时，用一系列的标记符号描述其格式。标记名是写在

A.{}内

B.［］内

C.<>内

D.()内

13．路由器工作在TCP/IP协议簇的

A.网络接口层

B.网络互连层

C.传输层

D.应用层

14．简单邮件传送协议默认的端口号是

A.21

B.23

C.25

D.53

15．在URL描述格式的访问方法部分，目前大多数Web使用

A.gopher

B.mailto

C.news

D.http

16．下列不是互联网的主要性能指标的是

A.带宽

B.时延

C.吞吐率

D.运算速度

17.在某种网络拓扑结构中，一次通信信息在网中的最大传输延迟是固定的，每一个网上结点只与其他两个结点有物理链路互连。该网络拓扑是

A.总线结构

B.星形结构

C.环形结构

D.树形结构

18．包含FTP、WWW和SMTP虚拟服务器，并可自由安装在Windows2003下的服务组件是

A.DHCP

B.BBS

C.IIS

D.E-mail

19．下列选项中，属于合法域名的是

A.www.yahoo.com[最新年份咨询qq593777558]

B.www,com,gov[最新年份咨询qq593777558]

C.202.101.10.33

D.hello@163.com

20．在网卡与HUB相连接时，两端的RJ-45的线序一一对应，即网卡的发送信号线为1、2，接收信号线为

A.1、2

B.3、6

C.4、8[[微信公众号：ikaoti]

D.3、4

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

21．在指定时间内由一处传输到另一处或被处理的数据量称为_____________。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

22．用来决定与MAC地址相对应的IP地址的协议是_____________。

23.IPv4向IPv6过渡的主要方案有_____________、双栈技术和地址翻译技术。

24．在局域网中，_____________实现的是MAC子层的互连。

25．电子邮件使用的协议有_____________、邮局协议(POP)及Internet消息访问协议(IMAP)。[最新年份咨询qq593777558]

26．对应于OSI模型的层次结构，TCP协议系列可分为4个层次。传输层接受来自_____________的服务，并向应用层提供服务。

27．局域网主要有工作站、_____________、网卡、通信介质和网络软件组成。

28．要访问非匿名FTP服务器，必须先向该服务器的系统管理员申请用户名和_____________。

29.Web的工作可分为4个阶段，它们是连接、请求、应答和_____________。

30.Web服务器端提供的用来连接Web服务器和数据库服务器的中间件主要有通用网关接口和_____________。

31．电子邮件服务器的主要管理任务有_____________、邮件队列管理和邮件日志管理。

32．防火墙技术分为两类：网络层防火墙和_____________。

33．如果Linux邮件服务器工作不正常，除了检查sendmail的配置以外，还有检查_____________配置是否正确。

34.802.1X系统共有3个实体：客户端、认证系统和_____________。

35．目录服务器的互联网标准协议是_____________。

三、名词解释题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

36．防火墙

37．网络社区

38.Intranet网络

四、简答题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

39．简述采用DHCP的优缺点。

40．简述RADIUS与TACACS+的主要区别。

41．简述IP地址与域名的关系。

五、综合应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

42．一家民营企业在建立之初申请少量合法IP地址，而随着企业规模的发展，企业内部需要上网计算机数越来越多，出现IP地址不够用的问题。请问在不申请新的合法IP地址情况下，如何解决企业内部IP地址不够的问题？

43．通过浏览器浏览含有JavaScript脚本的ASP页面，只能从源文件中读到JavaScript脚本而看不到ASP脚本，请分析原因。[最新年份咨询qq593777558]