2005年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

水土保持学试卷

(课程代码3231)

本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。

| 总分 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题号 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1．单位时间内通过河流某一过水断面的泥沙重量称为

A.流域产沙量

B.含沙量

C.输移比

D.输沙率

2．我国大兴安岭一阴山一贺兰山一青藏高原东缘一线以东地区的土壤侵蚀类型主要是

A.水力侵蚀

B.风力侵蚀

C.冻融侵蚀

D.泥石流侵蚀

3-黄土具有明显的垂直节理，沟床下切、沟壁扩张时的主要侵蚀形态为】

A.泻溜

B.滑坡c。陷穴

D.崩塌

4．通用土壤流失方程式中K代表的含义是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.坡长因子

B.水土保持措施因子

C.降雨因子

D.土壤可蚀性因子

5．土壤储存水的总量取决于土壤的厚度和

A.透水性

B.非毛管孔隙度

C.毛管孔隙度

D.团粒结构

6．下列关于森林对气候的调节功能的说法中正确的是

A.提高平均气温

B.缩小日温差

C.减少空气湿度

D.提高土温变幅

7．凹形斜坡水土流失最为严重的地方一般位于坡的

A.中上部

B.中部

C.中下部

D.下部

8．河川侵蚀的形成不包括

A.冲淘

B.塌陷

C.崩塌

D.滑坡

9．在等高耕种时，常根据不同地形进行改垄，那么馒头山地形可改垄为

A.转山垄

B.横坡垄

C.月牙垄

D.顺坡垄

10．一次完成多种作业的耕作法称为

A.免耕法

B.少耕法

C.中耕法

D.零耕法

11．水土流失地区造林树种的配置技术不包括

A.树种选择

B.造林密度确定C。种植点的配置

D.树种配置技术

12．在封山育林时，对于f临近河道，水库周围的山地，为了减少泥沙流入，应进行

A.活封

B.半封

C.轮封

D.全封

13．梯田设计的基本任务是确定

A.田面净宽

B.最优断面

C.田坎高度

D.田坎坡度

14．水土保持工程措施中的谷坊属于

A.沟头防护工程

B.沟底工程

C.沟坡工程

D.沟岸保护工程

15．水土保持综合治理效益中，减少洪水流量属于

A.生态效益

B.社会效益

C.基础效益

D.经济效益

16．《水土保持法》的颁布时间为

A.1976年

B.1982年

C.1991年

D.1994年

17．改变造林地局部小地形的最佳方法是

A.灌溉

B.施肥

C.覆盖

D.整地

18．沙地土壤中，不能为植物所利用的水分形态是

A.薄膜水

B.吸湿水

C.毛管水

D.重力水

19．为使高立式沙障拦蓄沙粒时间长，积沙量大，不易被沙埋，沙障孔隙度应为

A.0-10％

B.10％-25％

C.25％-50％

D.50％-60％[[微信公众号：ikaoti]

20．降水因子中，对土壤侵蚀影响最为明显的是

A.降水量

B.降水频率

C.降水强度

D.降水时问

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[[微信公众号：ikaoti]

21．土壤侵蚀中最普遍、最常见的形式是___________。

22．水土流失的发生和发展是___________的侵蚀作用大于土体抗蚀力的结果。

23．当土壤的流失速度不超过其___________速度时，土壤就不发生退化。

24．配置良好的水源涵养林可以把地表径流转为___________。

三．名词解释题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

31．土壤抗冲性

32．汇水线

33．水土保持法

34．坡式梯田

35．沟蚀

四．简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

36．简述林地土壤具有较强的透水性和容水性的原因。[[微信公众号：ikaoti]

37．水源涵养林的树种选择应从哪几个方面考虑？[最新年份咨询qq593777558]

38．飞机播种区的选择应遵循哪些原则？

39．土谷坊设计施工时应注意哪些问题？

40．小流域水土保持规划林业措施主要包括哪些内容？

41．沙池的机械组成和养分状况有何特点？

五．论述题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）[[微信公众号：ikaoti]

42．阐述水土保持的主要耕作措施。

43．水土流失地区应如何正确选择植被恢复措施？

44．结合实际，试述构头防护工程的具体应用。