2007年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

水土保持学试卷

(课程代码3231)

本试卷共10页，满分100分；考试时间150分钟。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

l．下面选项中，能正确说明侵蚀沟发展过程的是

①浅沟侵蚀②切沟侵蚀③冲沟侵蚀④河沟

A.①②③④

B.②③①④

C.①④③②

D.②①④③

2．下列侵蚀现象不属于水．力侵蚀的是

A.面蚀

B.沟蚀

C.山洪侵蚀

D.泥石流侵蚀

3．已知，某地测得一段时期的降雨强度为100mm/h，试估算该地的降雨总能量为

A.293.5J/(hm2·mm)

B.293.5kJ/(hm2·mm)

C.174.6J/(hm2·mm)

D.174.6kJ/(hm2·mm)

4．植被对保持水土的作用主要表现在

①拦截雨滴②固结土体③增大风速④改良土壤⑤增大土壤湿度

A.①②④

B.③④⑤

C.②③④

D.②④⑤

5．最早研究通用土壤流失方程(1ISLE)的国家是

A.前苏联

B.美国

C.日本

D.中国

6．在森林凋落物中占比例最大的是

A.树皮

B.枯枝落叶

C.繁殖器官

D.落花落果

7．制定水土保持法的根本依据是

A.《水法》

B.《土地管理法》

C.《森林法》

D.《宪法》

8．在凹形斜坡设置护坡林带时，林带位置应设在坡的

A.中上部

B.中部

C.下部

D.顶部

9．同时在一块地上成行或带间隔地种植生长期相近的作物的种植方式称为

A.间作

B.混作

C.套作

D.带状间作

10．在水土保持耕作措施中，能够解决“岗地怕旱，洼地内涝”矛盾的措施是

A.增肥改土

B.草田轮作

C.深松耕法

D.草田带状间作

11．在封山育林时，对于坡度在35。以上的陡坡地适合采用

A.轮封

B.半封

C.全封

D.活封

12．水土保持坡面治理工程不包括

A.梯田

B.水平沟

C.谷坊

D.鱼鳞坑

13．小流域水土保持规划的计算机辅助规划法的核心是建立[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.数学模型

B.数据库

C.目标函数

D.定性指标

14．水土保持综合治理效益中的保水、保土效益是

A.生态效益

B.基础效益

C.经济效益

D.社会效益[最新年份咨询qq593777558]

15．在通用土壤侵蚀方程中，与土壤可蚀性因子K值没有关系的指标是

A.土壤有机质

B.土壤毛管孔隙度

C.土壤渗透性

D.土壤结构

16．水土保持监督执法的内容不包括

A.对采伐木材的监督

B.对坡地开垦利用的监督

C.对工矿企业的监督

D.对化肥、农药施用的监督

17．风成地貌发生的最初形态是

A.沙丘

B.沙垄

C.沙漠

D.沙纹

18．沙地土壤孔隙度大小，取决于沙地土壤的

A.矿物颗粒的大小

B.物理性质

C.化学性质

D.水分状况

19．京津风沙源治理工程启动时间为

A.1978年

B.1986年

C.1991年

D.2000年

20．用水文站法进行推移质测定可采用

A.比重瓶法

B.取样器法

C.沉沙池法

D.标记法

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．风蚀发生时常因土壤颗粒的大小和质量的不同，表现出三种移动方式，分别为扬失、跃移和______________。

22．在比较干旱、缺乏植被的条件下，地表风速大于______________时就会发生风蚀。

23．引起土壤侵蚀的动力和前提条件是______________。

24．坡地土壤侵蚀包括两个相反的因索．即土粒搬运和______________作用。

25．以增加地面覆盖为主的农业耕作措施，其目的是减缓地表径流，增强土壤______________。

26．退耕还林的对象是大于等于25°的______________。

27．南方丘陵山区在新修梯田土壤中加入适量石灰粉，其目的是______________。

28．平原农田防护林的主林带应与主害风方向______________。

29．吸湿水是沙粒表面吸收气态水而形成的，沙粒全部蒙上一层水分子膜时，称为[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

______________。

30．喷洒沥青乳剂固定沙表，减少风蚀的方法属于______________固沙。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

31．水土流失

32．土壤抗蚀性

33．淤地坝

34．土地退化

35．植物固沙

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

36．简述水土保持工作在生态环境建设中的作用。

37．沙地防护林带间距应如何确定？

38．简述山洪的危害。

39．简述林冠层对降雨的截留作用。

40．谷坊高度和间距如何确定？

41．小流域水土保持规划的原则是什么？

六、论述题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

42．试述水源涵养林的树种选择和造林技术。

43．改变小地形的水土保持耕作措施有哪些?

44．水土流失地区营造水土保持林与其它林种相比具有哪些特点?