2013年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数控机床故障诊断与维护试卷

（课程代码03395）

。

考生答题

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．离线诊断可以进行操作和控制的是

A.现场、维修中心

B.维修中心或NC系统制造厂

C.现场、维修中心或NC系统制造厂

D.维修中心

2．在维修中是常用的，也是首先采用的，寻找机床故障的原因的外观检查是指依靠[[微信公众号：ikaoti]

A.人的五官等感觉

B.人的五官等感觉并借助于一些简单的仪器

C.借助于一些简单的仪器

D.机械手感觉

3．下列不是数控机床对进给伺服驱动系统的要求的是

A.抗过载能力低，恒功率

B.要有较宽的调速范围，以适合不同工艺要求

C.精度一般为1m或0.1m

D.要有高的可靠性

4．启动数控机床，检查其运行的噪声情况，一般不允许超过

A.30dB

B.38dB

C.70dB

D.83dB

5．某数控机床显示“主轴编码器断线”，不是引起故障原因的是

A.由光电隔离板或中间的某些电路板上劣质元器件所引起

B.电压太高

C.伺服单元印制线路板上设定错误

D.电动机动力线断

6．数控机床刀库不会出现的故障是

A.刀库不能转动或转动不到位

B.刀库的刀套不能夹紧刀具

C.刀库经常掉刀

D.刀套上、下不到位等

7．伺服系统与CNC位置控制部分构成位置伺服系统，即进给驱动系统和．

A.主轴驱动系统

B.控制系统

C.伺服控制系统

D.进给伺服系统

8．电主轴是主轴电机的一种形式，由于其结构上的优势，转速一般在每分钟多少转以上？

A.800

B.1500

C.2000

D.8000

9．数控机床对进给伺服系统的要求主要有哪五项指标？

A.稳、准、快、宽、精

B.稳、轻、快、宽、足．

C.稳、准、快、宽、足

D.稳、准、快、宽、走

10.对于数控机床，电压波动按我国标准是不能超过

A.+10%

B.+15%10%

C.+15%

D.+12%-10%

二、判断选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

11.普通卧式车床的三杠分别指丝杠、光杠和操纵杠，机床进行数控改造后就只有一根滚珠

丝杠。

12.刀库和机械手的定位精度要求较高，刀具不到位、不回零的现象占很大的比例。

13.对于长期停用的机床，应每季进行功能试验4小时。

14.数控机床采用绝对式的位置检测装置会有开机回参考点的问题。

15.加工中心的机床精度的检查和校正一般在机床大修时进行。

三、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

请在答题卡上作答。

16.闭环控制系统中______是外环，速度环为中环，____  又称内环。

17．数控机床故障诊断一般包括三个步骤：第一步骤是      ____，第二步骤是故障判

定及隔离和第三步骤是____   。

18.CNC系统状态显示有时系统发生故障时却没有____，此时需要通过        画

面观察系统所处的状态。

19.一般日本产的数控系统要求电源波动在____   以内，欧美产的在       以内。

20.机床接通电源后要采取        试验，然后再进行        试验。

21.自诊断功能一般分为   ______及离线自诊断等。

22.数控机床各电动机的绝缘电阻应在__      以上，机床接地电阻要       。

23.供电线路干扰是指____      和      ____。

24.应用机械故障诊断技术更重要的意义在于____    ，将传统的       改变为预知维修。

25.更换存储器用电池时一般要在数控系统____     进行，这样才不会造成存储的        。

四、简答题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

请在答题卡上作答。

26.简述减少机床控制中的干扰的措施。

27.简述数控机床机械故障的诊断方法。

五、综合应用题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）

请在答题卡上作答。

28.如何对进给伺服系统限位报警进行故障诊断及故障排除。

29.分析数控闭环伺服系统中的特点、应用，并分别画出系统结构图。