2010年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑材料学　试卷

(课程代码04053)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

1．下列材料中属于水硬性胶凝材料的是

A.水泥

B.石灰

C.石膏

D.水玻璃

2．硅灰对混凝土性能影响，不包括的是

A.增加用水量

B.改善混凝土拌和物工作性

C.提高混凝土强度

D.可替代部分水泥，有效降低水泥水化热

3．当砂浆的原材料确定后，砂浆的流动性大小主要取决于

A.施工方法

B.单位用水量

C.大气湿度

D.砂浆搅拌时间

4．下列纤维状材料，可用于围护结构的绝热材料是

A.矿棉

B.矿棉毡

C.矿棉板

D.玻璃棉

5．国家标准对强度等级为32.5R的粉煤灰硅酸盐水泥，在3d龄期的抗折强度规定为

A.≥2.5MPa

B.≥3.5MPa

C.≥4.OMPa

D.≥4.5MPa

6．钢材力学性质的主要检验指标之一是

A.弹性

B.冷脆性

C.极限抗拉强度

D.疲劳强度

7．常用绝热材料具有的特征是

A.轻质、多孔，且以闭口孔隙为主

B.轻质、多孔、且以大孔为主

C.轻质、多孔，且以开口孔隙为主

D.重质、多孔，且以闭口孔隙为主

8.硅酸盐水泥熟料中各种矿物组分比例不同，水泥的性质也就发生了相应的变化。若提高熟料中C4AF含量，降低C3A的含量，可制得的是

A.高强水泥[最新年份咨询qq593777558]

B.快硬水泥

C.道路水泥

D.中、低热水泥

9.抗风雨侵蚀能力差的天然石料是

A.花岗岩

B.大理石

C.安山岩

D.硅质砂岩

10．钢材的伸长率越大，则表明

A.σb越高

B.σp越高

C.σs越高

D.塑性越好

11．通用硅酸盐水泥中，抗冻性最好的是

A.矿渣水泥

B.火山灰水泥

C.粉煤灰水泥

D.硅酸盐水泥

12．不适合用作车载玻璃的是

A.中空玻璃

B.毛玻璃

C.夹层玻璃

D.光致变色玻璃

13．外观搅拌后为黑色或黑灰色均质膏体或粘稠体，搅匀和分散在水溶液中秀沥青丝的是

A.AE-1类一等品水性沥青基防水涂料

B.AE-1类合格品水性沥青基防水涂料

C.AE-2类一等品水性沥青基防水涂料

D.AE-2类合格品水性沥青基防水涂料

14．可用于隔绝空气声的材料是

A.粘土砖

B.胶合板

C.矿渣棉

D.泡沫玻璃

15．溶胶型石油沥青的特点不包括的是

A.流动性和塑性较好

B.开裂后自愈性强

C.弹性和粘性较高

D.温度稳定性较差，高温易流淌

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

16．混凝土配合比设计时，应该满足的要求有

A.强度等级

B.耐久性

C.经济性

D.安定性E．和易性

17．材料的状态物理性质有

A.密度

B.孔隙率

C.堆积密度

D.表现密度

E．材料的结构

18．石灰的硬化过程包括

A.冷却

B.干燥

C.结晶

D.碳化E．煅烧

19．常用添加入硅酸盐水泥中的活性混合柑料有

A.粒化高炉矿渣

B.火山灰质混合藉

C.石英砂

D.石灰石

E．粉煤灰

20.根据各类菌类对木材耐久性的影响程度，可将木材划分为耐久性强、耐久性中等以及耐久性差的树种。下列树种属于耐久性强的树种有

A.红豆杉

B.松木

C.红木

D.椴木E．洋槐

三、判断题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列各题是否定确正确的打“√”，错误的打“×”。

21．沉入值越大，表季新拌砂浆的流动性差。

22．硅酸盐水泥熟料矿物中，C2S含量低，水泥早期强度法展慢。

23．通常说的混凝土强度是指抗拉强度。

24．将半水石膏与适量的水拌和后变成二水石膏的过程称为石膏水化。

25．沥青是一种无机胶凝材料。

26．配置混合砂浆时，可加入掺和材料如石灰膏、粘土膏以改善砂浆的和易性。

27．工程应用中出现假凝现象往往是由缓凝不够引起的，曲于浆体具有一定的强度，出现在凝现象后，重新搅拌后仍无法使浆体再具塑性。

28．晚材愈高的树木，组织越稀松，木材强度也愈低。

29．合金元素会劣化钢材的性能。

30．釉面砖釉面光亮，色彩光亮，图案繁多，很适合用手盘内、室外的墙体装饰工程。

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

31．请列出（GB175)《普通硅酸盐水泥》规定中对普通硅酸盐水泥的氧化镁、三氧化硫、烧失量、凝结时间和安定性五个方面的技术要求。

32．请简述影响混凝土拌和物工作性的主要因索。

33．请简述石油沥青的主要技术性质。

34．请简述按经验公式计算砌筑砂浆配合比的试配步骤。

35．请简述建筑钢材锈蚀及在钢结构中可采用的防锈措施。

36．什么是水泥石的硫酸盐侵蚀?其危害程度如何?

五、计算题(本大题共10分)

37．某材料的质量吸水率为7.5％，密度为2.07g/cm3，绝干体积密度为2.0g/cm3。求该材料的体积吸水率，孔隙率，开口孔隙率、表观密度，并估计该材料的抗冻性如何?