2009年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑材料学试卷

(课程代码04053)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

1．石膏制品的特性有

A.防火性好、吸声性好、耐水性高

B.防水性好、保温性好、吸声性好、耐水性差

C.防火性好、保温性好、耐水性高

D防火性好、保温性差、耐水性差

2．牌号为Q215的钢材与牌号为Q275的钢材相比

A.强度相同，塑性小

B.强度低，塑性大

C.强度相同，塑性大

D.强度高，塑性小

3．建筑砂浆按用途不同可划分为

A.砌筑砂浆和抹面砂浆

B.石灰砂浆和石膏砂浆[最新年份咨询qq593777558]

C.水泥沙浆和沥青砂浆[最新年份咨询qq593777558]

D.水泥石砂浆和水泥粘土砂浆

4．下列木材顺纹抗压强度比较大的是

A.杨木

B.杉木

C.柏木

D.红松

5．沥青软化点测定方法很多，目前国内外一般采用的方法是

A.标准粘度仪测定

B.标准法测定

C.环球法测定

D.针入度仪测定

6．下列属于改性沥青防水涂料的是

A.氯丁胶乳沥青防水涂料

B.氯丁橡胶沥青防水涂料

C.再生橡胶沥青防水涂料

D.石灰膏乳沥青防水涂料

7．下列化学成分，不会出现在活性矿物掺合料硅灰中的是

A.Si0 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2

B.Fe HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 20 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3

C.MgO

D.Na HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2O

8．为了保证砂浆的质量，对砂中的粘土杂质含量，常作一定的限制，对M2．5～M7．5的砂浆不应超过

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

9．(GBl75)<<普通硅酸盐水泥>>，对强度等级为42．5的普通硅酸盐水泥，在3d龄期

的抗折强度的规定为

A.≥4.0MPa

B.≥5.0MPa

C.≥6.5Mpa

D.≥7.0MPa

10．下列虿母于胶粘剂组成的是

A.填料

B.固化剂

C.稀释剂

D.稳定剂

11．硅酸盐水泥熟料中各矿物组成比例不同，水泥的性质就会发生相应的变化，要制得高强水掘，可通过

A.提高C HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3S的含量

B.提高C HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2S的含量

C.提高C HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3A的含量

D.提高C HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 4AF的含量

12．会劣化钢材性能的化学元素有

A.Mn

B.Si

C.S

D.V

13．下列属于无机绝热材料的是

A.脲醛

B.玻璃棉

C.聚苯乙烯

D.蜂窝板

14．不萼令用于飞机场区域建筑物的隔声材料是

A.钢板

B.粘土砖

C.混凝土

D.木丝板

15．防水性能和耐久性最差的防水卷材为

A.沥青纸胎油毡

B.三元乙丙橡胶防水卷材

C.聚氯乙烯防水卷材

D.塑性体沥青防水卷材

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

16．关于石灰熟化过程的表述，下面说法正确的是

A.该过程同时伴随有显著的体积膨胀

B.通常指将生石灰转化为熟石灰的过程

C.该过程是剧烈的放热反应过程

D.1公斤的Ca01小时可放热1160kJ

E．为防止熟石灰中过火石灰颗粒的危害，石灰浆须陈伏

17．建筑材料的工程性质包括

A.材料的应力一应变关系

B.材料的力学破坏

C.化学稳定性

D.抗冻性

E．孔隙率

18．与硅酸盐水泥相比，铝酸盐水泥的特性有

A.强度高、增长快

B.耐蚀性强

C.水化热高、放热快

D.抗冻性好

E．耐热性强

19．骨料中存在的有害杂质包括

A.硫化物

B.硫酸盐

C.有机质

D.轻物质E．云母

20．下列胶凝材料届于气硬性胶凝材料的有

A.水泥

B.石灰

C.水玻璃

D.石裔

E．镁质胶凝材料

三、判断题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

判断下列各题是否正确．正确的打“√”。错误的打“×”。

21．在混凝土中起骨架作用的是骨料。[最新年份咨询qq593777558]

22．火山灰水泥的耐热性优于矿渣水泥。

23．若砂的级配曲线完全落于2区，则说明砂的级配合格。

24．在千热天气环境中，对于多孔吸水的砌体材料．应使砂浆的流动性小些。

25．干燥条件下使用的建筑部位，可考虑采用水泥砂浆。

26．塑料的基本组成成分是填料。

27．目前，尚没有能全面评价混凝土拌和物工作性的测定办法。

28．对于密实不吸水的材料和湿冷的天气，可使砂浆的流动性大些。[最新年份咨询qq593777558]

29．沥青由玻璃态向高弹形态转变，该点对应的温度即为沥青的软化点。

30．针叶树多数树种的树干较短，木质重而硬，难加工，但有美丽的纹理，适于内部装修，家具以及胶合板。

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

31．简述混凝土配合比设计的基本原则。

32．简述建筑材料的抗冻性及主要影响因索。

33．简述煤沥青与石油沥青的鉴别方法。

34．简述混凝土外加剂中减水剂的使用后效果。

35．简述建筑钢材的抗拉强度。

36．简述石油沥青的胶体结构及其划分。

五、计算题(本大题共10分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

37．42.5强度的普通水泥拌制普通混凝土，混凝土配比为1：1.70：3.60，W／C：0．4，试计算1m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3混凝土各项材料用量是多少?如果需要拌制此混凝土1OOm HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3,需要水泥多少千克?需要砂、石头各多少立方米?(已知 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ρc=3000kg／m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ρs=2650kg／m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ρos=1480kg／m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ρc=2650kg／m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ρoc=1550kg／m HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3)