2013年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑材料学试卷

（课程代码04053）

。

考生答题

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．下列不属于建筑材料热传递的是

A.导热

B.隔热

C.对流

D.辐射

2．无机非金属材料组成的基元是

A.矿物

B.链节

C.化学成分

D.聚合物

3．下列属于水硬性胶凝材料的是

A.石膏

B.镁质胶凝材料

C.水泥

D.玻璃

4．水化热高的水泥是

A.硅酸盐水泥

B.矿渣水泥

C.火山灰水泥[[微信公众号：ikaoti]

D.粉煤灰水泥

5．能改善混凝土拌和物流动性能的外加剂是

A.缓凝剂

B.早强剂

C.减水剂

D.速凝剂

6．下列属于针叶树的是

A.红松

B.水曲柳

C.榆木

D.柞木

7．下列属于沉积岩的是

A.安山岩

B.大理岩

C.花岗岩

D.石灰岩

8．下列不属于石油沥青的组分的是

A.沥青质

B.油分

C.煤

D.树脂

9．能改善混凝土耐久性的外加剂是

A.引气剂

B.减水剂

C.着色剂

D.膨胀剂

10.下列属于刚性防水材料的是

A.沥青防水卷材

B.沥青防水涂料，

C.聚氯乙烯防水卷材

D.有机硅防水砂浆

11.硅酸盐水泥强度等级中，强度最高的是

A.52.5

B.52.5R

C.62.5

D.62.SR

12.在下列哪种环境下，水泥的水化热有利于水泥的正常凝结和硬化？

A.春季施工

B.夏季施工

C.秋季施工

D.冬季施工

二、多项选择题（本大题共8小题，每小题2分，共16分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

13.下列属于建筑材料物理性质的有

A.光学性能

B.声学性能

C.热学性能

D.力学性能

E．装饰性能

14.水泥的水化、凝结硬化过程分为哪些阶段？

A.结束反应期

B.硬化期

C.初始反应期

D.潜伏期

E．凝结期

15.混凝土的基本组分有

A.水

B.粗集料

C.细集料

D.钢筋

E．水泥

16.钢材具有的优点有

A.强度高

B.耐久性好

C.塑形好

D.维修费用少

E．韧性好

17.石油沥青按用途分类可分为

A.道路石油沥青

B.建筑石油沥青

C.桥梁石油沥青

D.普通石油沥青

E．工业石油沥青

18.新拌砂浆的和易性包括

A.流动性

B.保水性

C.渗水性

D.透水性

E．粘结性

19.钢材的基本组织有

A.铁素体

B.奥氏体

C.渗碳体

D.珠光体

E．碳素体

20.可用于砌砖墙体的材料有

A.石膏

B.水泥

C.砖

D.砌块

E．板材

三、判断选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

21.石灰的熟化过程体积不变。

22.抗老化性属于建筑材料的耐久性范围。[[微信公众号：ikaoti]

23.水泥的细度越细，水泥硬化后强度越高。

24.抗压强度是混凝土的最重要的性质。

25.建筑物中使用防水材料主要是为了防漏和防潮。

26.木材年轮的内部靠近树皮部分颜色较深。

27.砂岩是一种火成岩。

28.树木的髓心部分是建筑材料使用的主要部分。

29.石油沥青的粘滞性是反映沥青内部阻碍其相对流动的一种特性。

30.当水泥品种及强度等级一定时，混凝土强度主要取决于水灰比。

四、简答题（本大题共8小题，每小题5分，共40分）

请在答题卡上作答。

31.简述混凝土的耐久性。

32.简述抹面砂浆分几层施工、各层的作用。

33.简述针叶树的材质特点及应用。

34.简述硅酸盐水泥的主要特性。

35.简述树木的抗压强度。

36.简述水硬性胶凝材料与气硬性胶凝材料的应用环境。

37.简述大理石的特性。

38.简述建筑石膏的应用。