2008年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数控技术　试卷

(课程代码4077)

。

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

1．单微处理器CNC装置的工作特点是

A.多任务集中分时处理

B.单任务集中分时处理

C.多任务并行处理[最新年份咨询qq593777558]

D.单任务并行处理

2．光电脉冲编码器是一种

A.长度测量装置[最新年份咨询qq593777558]

B.相位测量装置

C.角度测量装置

D.电磁测量装置

3．长度光栅每移动一个栅距，莫尔条纹相应地移动一个

A.栅距

B.纹距

C.微米

D.毫米

4．三相步进电机的转子齿数为40齿，三相六拍通电方式下的步距角是

A.O．36°

B.O．72°

C.1．5°

D.3°

5．插补处理程序模块的任务是

A.译码[最新年份咨询qq593777558]

B.刀具补偿

C.进给速度计算

D.插补计算

6．逐点比较插补法适用于

A.开环数控系统

B.半闭环数控系统

C.闭环数控系统

D.交流伺服驱动系统

7．如果位置检测信号取至进给伺服电机的脉冲编码器，则该系统是

A.开环伺服系统

B.半闭环伺服系统

C.闭环伺服系统

D.电气伺服系统

8．加工复杂表面回转体零件要求数控系统具有

A.二轴两联动功能

B.三轴两联动功能

C.三轴三联动功能

D.四轴三联动功能

二、填空题(本大题共15空，每空2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

9．数控机床按伺服控制的方式进行分类，有______________、______________和

______________三种。

1O．辅助功能用字母______________加______________表示。

11．光栅传感器主要由______________和光栅读数头构成。

12．位置检测装置按测量方法有______________和______________两种。

13．CNC装置的自诊断功能主要有______________和______________两种。

14．伺服驱动电机的主要类型有：______________、______________和______________。

15．数控机床可编程控制器(PMC)的类型有______________和______________两种类型。

三、简答题(本大题共8小题，每小题5分，共40分)

16．进给伺服系统的作用是什么?

17．CNC装置为什么要进行刀具长度补偿?

18．为什么现在数控系统多采用C功能刀具半径补偿?

19．什么是步进电机的矩频特性?有什么特点?

20．长度光栅怎样实现电子细分?

21．交流伺服电机的工作原理是什么?

22．可编程序控制器中存储器的主要作用是什么?

23．数控机床安装时为什么要可靠接地?

四、分析题(本大题共14分)

24．设一逆时针走向圆弧位于平面直角坐标系第一象限，起点为A(4，O)，终点为B(O，4)，[最新年份咨询qq593777558]

圆心在坐标原点，插补当量8x=δy=l，试用逐点比较插补法进行圆弧插补计算，并画

出插补轨迹图。

[[微信公众号：ikaoti]