2008年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数控加工编程与操作试卷

课程代码4118

一、名词解释题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1．机械零点：

2．点位控制系统：

3．进给速度：

4．模态代码：

二、判断题(本大题共7小题，每小题2分，共14分)

判断下列各题是否正确。正确的打“√”，错误的打“×”。

5．开环控制系统没有位置反馈，只能应用于精度要求不高的经济型数控系统中。

6．数控加工程序的顺序段号必须顺序排列。

7．立铣刀的刀位点是刀具中心线与刀具底面的交点。

8．数控车床与普通车床用的可转位车刀，一般有本质的区别：其基本结构、功能特点都是不相同的。

9．在数控铣床上加工零件时，被加工零件内轮廓上的转角尺寸只要尽量统一即可，与铣刀

半径大小无关。

1O．加工中心与数控铣床相比具有高精度的特点。

11．电火花线切割加工只适合于淬火工具钢、硬质合金等高硬度材料的加工。

三、单项选择题(本大题共7小题，每小题2分，共14分)

12．数控机床的传动系统比通用机床的传动系统

A.复杂

B.简单

C.复杂程度相同

D.复杂程度依机床类型而定

13．下列指令属于准备功能字的是

A.G01

B.M08

C.TO1[最新年份咨询qq593777558]

D.S500

14．在程序编制时，总是把工件看作

A.静止的

B.运动的[最新年份咨询qq593777558]

C.可以是运动或静止的

D.不用考虑

15．程序停止并使程序复位到起始位置的指令

A.MOO

B.M01

C.M02

D.M30

16．数控铣床是一种加工功能很强的数控机床，但不具有      工艺手段

A.镗削

B.钻削

C.螺纹加工

D.车削

17．加工中心刀具与数控铣床刀具的区别在

A.刀柄

B.刀具材料

C.刀具角度

D.拉钉

18．电火花线切割加工的特点有：

A.不必考虑电极损耗

B.不能加工精密细小，形状复杂的工件

C.不需要制造电极

D.不能加工盲孔类和阶梯型面类工件

四、简答题(本大题共6小题，第19、21、23小题每小题6分，第20、22、24小题每小题4分，共30分)

19．数控机床由哪些部分组成?各组成部分有什么作用?

20．什么是插补原理?

21．刀具走刀路线的原则是怎样确定的?

22．数控机床加工程序的编制方法有哪些?它们分别适用什么场合?

23．应用刀具半径补偿指令应注意哪些问题?

24．Z轴在数控车床和数控铣床中的作用相同吗?有什么区别?

五、编程题(本大题共2小题，第25小题1O分，第26小题12分，共22分)

25．在数控车床上加工如下图所示的零件，加工路线从A点到B点，进给速度为0.25mm/min，试用四种方式(绝对值方式I、K及R，增量方式I、K及R)分别编出圆弧插补程序。

26.在数控加工中心上精加工如图所示的外缘轮廓，2-Φ30mm孔为定位孔试编写加工程序。[最新年份咨询qq593777558]