2005年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

微型计算机及其接口技术试卷

(课程代码2319)

本试卷12页，满分100分；考试时间为150分钟。

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1．8086CPU的寄存器中，能在操作数内存寻址时用作地址寄存器的是（）

A.AX[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.BX

C.CX

D.DX

2．8086CPU在进行外设输入操作时，控制信号M／ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT IO和DT／ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT R必须是（）

A.00

B.01

C.10

D.11

3．芯片74LS373在8086CPU系统中用作（）

A.总线锁存器

B.总线驱动器

C.总线控制器

D.总线仲裁器

4．8086CPU的基本总线周期由T1、T2、T3、T44个时钟周期组成，系统规定在存储器读总线周期时，读命令信号 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT RD在T2开始时有效，在T4开始时变为无效，而存储器的地址信号应在（）时发生。

A.T1

B.T2

C.T3

D.T4

5．在PentiumⅡ和PentiumⅢ以上的PC机中，二级Cache通常是（）

A.挂在ISA总线上

B.挂在PCI总线上

C.挂在CPU的I／O上

D.通过专用的背面64位总线同CPU相连

6．8086CPU在存储器读／写时遇到READY无效后可插入（）

A.1个等待周期

B.2个等待周期

C.3个等待周期

D.等待周期个数由具体情况而定

7．32位微机系统中，内存储器的基本编址单元的长度为（）

A.1位

B.8位

C.16位

D.32位

8．8086CPU从静态RAM6116读出数据的条件是使6116的控制线（）

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT CE ＝L、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT OE ＝L、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT WE ＝H

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT CE ＝L、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT OE ＝L、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT WE ＝L

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT CE ＝L、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT OE ＝H、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT WE ＝L

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT CE ＝L、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT OE ＝H、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT WE ＝H

9．某容量为16KB的RAM的起始地址为30000H，则其末地址为（）（采用全译码）。

A.307FFH

B.30FFFH

C.33FFFH

D.34FFFH

10．在8086系统中，堆栈指针SP（）

A.只能指向奇地址单元

B.只能指向偶地址单元

C.最好指向奇地址单元

D.最好指向偶地址单元

11．因为8086CPU的中断型号是8位二进制数，所以中断向量表由（）字节组成。

A.256

B.512

C.1024

D.2048

12．8086CPU在中断响应周期中获得中断类型号为14H，则中断服务程序入口地址存放在（）

存储单元中。

A.0080－0083H

B.0050－0053H

C.0056－0059H

D.0060－0063H

13．8259A优先级中断控制器有5种优先级管理方式，系统上电而未对8259A优先级管理方式初始化时，自动进入（）

A.自动循环方式

B.特殊循环方式

C.查询排序方式

D.完全嵌套方式

14．当8255A工作在方式1的输出状态时，8255A与外设之间的联络信号为（）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.IBF、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ACK

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT OBF 、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ACK

C.IBF、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT STB

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT OBF 、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT STB

15．可编程定时器／计数器8253的6种工作方式中，只可用软件启动的是（）

A.方式0，4

B.方式0，2

C.方式4，3

D.方式2，4

16．对于8253某一通道，要获得最大计数值，其初值设置为（）[最新年份咨询qq593777558]

A.FFH

B.FFFFH

C.01H

D.0000H

17．在串行异步通信中，一帧与一帧数据之间间隔（）

A.一位高电平

B.一位低电平

C.任意长度高电平

D.任意长度低电平

18．在串行异步通信中，每一位数据传送所需要时间与（）有关。

A.波特率

B.帧格式

C.CPU频率

D.固定不变

19．对于Intel8251，如果发送缓冲器为空，则8251引脚（）变高，要求CPU提供新的数据。

A.INTR

B.TxD

C.RxRDY

D.TxRDY

20．PC机系统板上I／O扩充插槽引脚（PC总线）上的信号是（）

A.PC机系统总线的延伸和再驱动

B.CPU引脚信号的延伸和再驱动

C.芯片内部总线的延伸和再驱动[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.系统外总线信号的延伸和再驱动

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

21．8086有两种工作模式，即最大模式和最小模式，其中最大模式的特点是（）

A.由编程进行工作模式的设定[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.必需使用总线控制器8288

C.不需使用总线锁存器

D.不需使用总线收发器

E．可构成多处理器系统

22．8086CPU的中断系统中，（）属于内部中断（软件中断）。

A.可屏蔽中断INTR

B.不可屏蔽中断NMI

C.指令中断

D.断点中断

E．单步中断

23．8255A的PA口工作于方式2，则PB口可工作于（）[最新年份咨询qq593777558]

A.方式0的查询传送（需要一对联络信号）

B.方式0的无条件传送

C.方式1的查询传送

D.方式1的中断传送

E．方式2

24．串行接口芯片UART（）

A.可用作同步串行接口

B.可用作异步串行接口

C.常用奇偶检验

D.可采用循环冗余校验

E．与CPU之间串行传送信息

25．在微机与控制系统的接口中，从传感器输出一个模拟信号到微处理器之间通常包括（）

A.量程放大器

B.移位寄存器

C.采样保持电路

D.D／A转换器[最新年份咨询qq593777558]

E．A／D转换器

三、填空题（本大题共8小题，每空1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26．CPU中运算器的主要功能是_____________________。

27．在一个微机系统中，有三种总线，即片总线，内总线和外总线。内总线又称微机总线、板级总线和_____________________。

28．8086CPU在结构上由两个独立的功能部件________________和___________________组成。

29．8086最小工作方式时的主要总线操作有：存储器读写、_____________________、总线保持、_____________________和复位等。[[微信公众号：ikaoti]

30．在16位存储系统中，为实现一个总线周期能完成16位读写，存储器组织的特点是

_____________________。

31．8086CPU响应可屏蔽中断请求的条件是INTR=H（高电平）、_____________________、当前指令执行完。

32.在A／D转换期间，要求模拟信号保持稳定，当输入信号速率较快时，必须采用

_____________________。

33．PCI总线在采用66MHz总线时钟，工作于64位系统时，其数据传输速率为_________MB／s。

四、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

34．写出在存储器系统中实现片选控制的三种方法，并指出各自的特点。

35．与数据的程序控制传送方式相比较，DMA传送方式的主要特点是什么？

36．总线标准应包括哪些内容？

37．可编程接口芯片中“可编程”的含义是什么？举一具体的可编程接口芯片为例说明。

38．简述USB的特点。

五、简单分析、设计题（本大题共3小题，第39小题6分，第40、41小题每小题7分，共20分）

39．有一接口电路如图所示，设计一个程序能自己记录按钮K按下的次数，并将按下次数存放在数据段内变量PUSHNO中，设8255的口地址为40H～43H，按下次数小于256次，现给出程序清单，请在程序清单的空格处填上正确内容。给出8255方式控制字，初始化时无关项置0。

MOVAL，①；初始化

OUT②，AL

MOVDL，0

LOP：INAL，③；检查按键K是否按下

TESTAL，④

⑤LOP

INCDL；记录按下次数

MOV⑥，DL[[微信公众号：ikaoti]

CALLDELAY20MS；延时20ms去抖动

LOP1：INAL，40H；检查按键K是否释放

TESTAL，01H

JZLOP1

JMPLOP

答：①______________   ②                    ③

④                      ⑤                     ⑥                    [最新年份咨询qq593777558]

40．有一16位存储系统如图所示，请写出：

○A、○B是什么器件（写出名称及型号），○C○D○E○F○G是哪些引脚信号？（写出信号名称及符号）。

○A                        ○B

○C                        ○D

○E                        ○F

○G

41．某一8253的四个端口分别为控制口CN、通道0口CNT0，通道1口CNT1、通道2口CNT2。现要求设置通道1的功能为：将频率为625KHz的外部时钟分频为高低电平都为1ms的方波。试完成其编程。（要求采用BCD计数）

8253方式控制字格式为：[[微信公众号：ikaoti]

D7D6计数器选择：00－通道0，01－通道1，10－通道2；

D5D4读写控制：00－锁存，01－读写低8位，10－读写高8位，11－先低8位后高8位；

D3D2D1工作方式选择：000－方式0，001－方式1，010－方式2，011－方式3，

100－方式4，101－方式5；

D0计数方式选择：0－二进制，1－BCD。

设8253口地址为60H～63H。

六、综合分析、设计题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

42．ADC0809通过8255同PC总线的接口如图所示，采用中断方式依次从IN0～IN7转换8个模拟量，把转换后的数字量依次存入内存BUFFER的变量区中，给出满足上述要求的控制程序，请在空缺处填写正确内容（8255的方式控制字格式见题39，初始化时无关项置0）。

主程序中断服务程序

·INAL，      ⑤      ；读取转换后的数字量

·MOV［SI］，AL

·INC        ⑥

MOVAL，       ①     ；初始化INCBL

OUT        ②   ，ALCMPBL，        ⑦

MOVSI，      ③      ⑧EXIT[最新年份咨询qq593777558]

MOVCX，8MOVAL，BL；转换下一通道

MOVBL，00H；通道0开始转换OUT       ⑨         AL

MOVAL，BLADDAL，80H

OUT        ④   ，ALOUT81H，AL

ADDAL，80HSUBAL，80H

OUT81H，ALOUT81H，AL

SUBAL，80HEXIT：        ⑩

OUT81H，AL

STI

·

·

·

答：①                ②                ③

④                ⑤                ⑥

⑦                ⑧                ⑨

⑩

43．8255芯片同开头K和8个LED（发光二极管）的连接如图所示。编写一个控制程序，要求在开关K断开时，8个LED全部熄灭，在开关K闭合时，则8个LED以0.5秒的间隔从上至下轮流点亮，且不断循环。设8255的端口地址为160H～163H，8255的控制字格式见题39，要求初始化时无关项置0。

现给出满足上述要求的控制程序，请在程序中空缺部分填上正确内容。

·

·

·

MOVAL，       ①         ；初始化

MOVDX，       ②

OUTDX，AL

MOVAL，       ③         ；LED熄灭

MOVDX，        ④

OUTDX，AL

MOVDX，        ⑤

LOP：INAL，DX

SHR，AL，01H

⑥        LOP

MOVAL，       ⑦

MOVDX，        ⑧

LOP1：OUTDX，AL

CALLDELAY05S；延时0.5秒

⑨

JMPLOP1

[最新年份咨询qq593777558]

答：①                ②                ③

④                ⑤                ⑥

⑦                ⑧                ⑨