2006年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

微型计算机及其接口技术　试题

课程代码2319

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1.在8086CPU的引脚中，用于接收硬件中断请求信号的引脚有()[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.1个

B.2个

C.8个

D.15个

2.在8086系统中，往往采用一条无条件转移指令，使系统转向起始程序，该无条件转移指令存放的内存区域为()

A.00000H~003FFH

B.B0000H~B0FFFH

C.B8000H~BBFFFH

D.FFFF0H~FFFFFH

3.如果某一存储芯片的8根据址线引脚是分行列输入地址的，数据线为1位，则该存储器芯片的存储容量为()

A.256×1位

B.1K×1位

C.16K×1位[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.64K×1位

4.在内存储器的连接中，有三种片选控制电路，即全译码、部分译码和线选，则会产生地址重叠的是()

A.全译码和部分译码[[微信公众号：ikaoti]

B.全译码和线选

C.部分译码和线选

D.全译码、部分译码和线选

5.下面属于输出装置的是()

A.键盘

B.鼠标器[[微信公众号：ikaoti]

C.扫描仪

D.七段码显示器

6.在CPU与外设进行数据交换时，模拟量属于()

A.数据信息

B.状态信息

C.控制信息

D.CPU指令代码

7.微机系统在处理DMA方式、中断方式和程序查询方式时的优先处理顺序从低到高为()

A.中断、DMA、程序查询

B.中断、程序查询、DMA

C.程序查询、中断、DMA

D.DMA、中断、程序查询

8.在PC机常用芯片中，可接管总线控制传送的是()

A.并行接口芯片

B.中断控制芯片

C.定时器/计数器芯片

D.DMA控制器芯片

9.8086的中断系统中用来处理电源掉电的是()

A.可屏蔽中断INTR

B.不可屏蔽中断NMI

C.内部中断

D.软件中断

10.8086系统内存区中的数据存放如下：

0000：0050B3188ACC4DF800F041F800F0C5188ACC

0000：006039E700F0A0198ACC2EE800F0D2EF00F0

则INT15H中断服务程序的入口地址为()

A.F000：F84D

B.A019：8ACC

C.CC8A：19A0

D.4DF8：00F0

11.若可编程并行接口芯片8255A的PA口被设定为方式2，则此时PA口()

A.既能作输入口，又能作输出口

B.仅能作输入口（由初始化决定）

C.仅能作输出口（由初始化决定）

D.仅能作不需要联络信号的I/O口

12.8253的软件触发与硬件触发计数操作的主要区别在于()

A.定时长短不同

B.结束信号不同[[微信公众号：ikaoti]

C.时钟周期不同

D.启动方式不同

13.在8253应用中，要延时一段时间产生一个负脉冲，而延时时间是可编程的，这时，8253的工作方式是()

A.方式0计数结束中断

B.方式1硬件可重触发单稳态

C.方式3方波

D.方式4软件触发选通

14.MODEM也称为调制解调器，其中调制过程就是()

A.把数字信号变成模拟信号

B.把“0”变成高电平，把“1”变成低电平

C.提高“0”和“1”之间的电压差[最新年份咨询qq593777558]

D.用±15V表示“1”和“0”

15.串行通信中同步通信比异步通信()

A.传送速度快

B.传送电路简单

C.效率低

D.空闲位多

16.在计算机接口电路中，实现数据串——并转换和并——串转换的是()

A.移位寄存器

B.缓冲器

C.锁存器

D.触发器

17.8251A串行通信接口芯片的TXD和RXD引脚信号电平符合()

A.TTL标准

B.RS-232C标准

C.RS-485标准

D.任选标准

18.在模拟信号采集系统中，将非电量信号转换为电流或电压的是()

A.传感器

B.采样保持电路

C.放大器

D.滤波器

19.一个8位D/A转换器的分辨率可以达到满量程的()

A.1/8

B.1/128[最新年份咨询qq593777558]

C.1/256

D.1/512

20.MP3同PC机的连接是接在()

A.ISA总线上

B.EISA总线上

C.PCI总线上

D.USB上

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21.微处理器的组成器件有（　　　）

A.运算器

B.控制器

C.寄存器陈列

D.存储器

E.I/O接口

22.8086最大工作方式时，除8086芯片外，CPU系统还必须配置有芯片（　　　）

A.8282（或74LS373）×2

B.8282（或74LS373）×3

C.8288×1

D.8286（或74LS245）×1

E.8286（或74LS245）×2

23.在以下存储介质中，掉电以后也不会丢失存储信息的是（　　　）

A.DRAM

B.SRAM

C.EPROM

D.E2PROM

E.闪存

24.Intel8253有六种工作方式，其中可以自动重启动计数的是（　　　）

A.计数结束中断方式

B.硬件可重触发单稳态方式

C.速率发生器

D.方波方式

E.软件触发选通方式

25.串行通信接口芯片USART（　　　）

A.可实现同步通信

B.可实现异步通信

C.常采用奇偶校验

D.可采用CRC

E.同CPU之间进行串行传送[最新年份咨询qq593777558]

三、判断说明题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题正误，正者在括号内打“√”，误者在括号内打“╳”并需说明理由。

26.由于打印机的速度比CPU的速度要慢得多，为保证数据的正确传送，只能采用程序查询方式来协调两者速度的差异。（）

27.8086CPU的两种工作方式即最小方式和最大方式是由软件来设定的，两种方式的系统构成没有什么区别。（）

28.8086CPU接受DMAC的总线请求信号HOLD后，在当前指令周期结束时，发出总线响应信号HLDA，并释放总线控制权。（）[[微信公众号：ikaoti]

29.在A、B两点的串行通信中，有全双工、半双工之分。所谓半双工，就是A、B两点的串行通信设备中只有一个可以发送数据。（）

30.采用8251A实现串行通信时，对所传送的每个字符必须加上起始位、终止位、奇偶校验位并约定奇偶性和数据位数。（）

四、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

31．8086CPU中的总线接口部件BIU主要由哪些部分组成？BIU有哪些功能？

32．总线标准包括哪些内容？

33．简述I/O端口编址方式中独立编址方式的特点。

34．简述8086内部中断的特点。

35．简要说明程序查询传送的特点。

五、简单分析、设计题（本大题共3小题，第36题6分，第37、38小题各7分，共20分）

36.8253的计数器2的输出波形如题36图所示，已知CLK2的频率为2MHz，8253的端口地址60H~63H。试问：

（1）计数器2工作于何种工作方式，写出工作方式名称；

（2）写出写入计数初值的程序段（采用二进制计数）。[最新年份咨询qq593777558]

37．8255A作为8位数字显示器接口如题37图所示，并给出了8255A的方式选择控制字格式，8255A的口地址已设定为320H~323H，使位5的数字显示器显示字符A的程序段如下所示，请在空格中填写正确的内容。

MOVDX，    ①    ；初始化

MOVAL，    ②

OUTDX，AL

MOVDX，   ③    ；输出字形码[[微信公众号：ikaoti]

MOVAL，   ④

OUTDX，AL

MOVDX，    ⑤     ；输出位选码

MOVAL，    ⑥

OUTDX，AL

答：①________;②________;③________;

④________;⑤________;⑥________。

38．计算题38图所示的存储器地址范围及存储容量。

答：地址范围：_____________________(H)

存储容量：_________________。

六、综合分析、设计题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

39．ADC0809同8086的连接如题39图所示，采用查询方式依次把IN0~IN7输入的8个模拟量进行A/D转换的，把转换后的数字量依次存入内存BUFFER的变量区中。

（1）说明芯片A的名称及功能；

（2）说明373和245两个芯片在本接口中的作用；

（3）计算 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Y0、 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Y1和 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Y2对应的地址范围。

40．满足题39所述要求的控制程序如下，请在空缺部分填写正确内容。

控制程序如下：

MOVSI，①

MOVCX,8

MOVDX,    ②

LOP：    ③     DX，AL；启动A/D转换

PUSHDX

MOVDX，④

LOP1：INAL，DX；查询转换是否完成

TESTAL，⑤

JZ⑥

MOVDX，108H；CPU接收数据存入内存

⑦AL，DX

MOV[      ⑧         ]，AL

INCSI；修改循环参数

POPDX

INC⑨

LOOP⑩；循环控制

答：①__________________②__________________

③__________________④__________________

⑤__________________⑥__________________

⑦__________________⑧__________________

⑨__________________⑩__________________