2008年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

微型计算机及接口技术试卷

(课程代码4732)

本试卷共10页，满分100分；考试时间为150分钟。

一、单项选择题1本大题共20小题。每小题1分，共20分】

在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括

1、在8086CPU的四个段寄存器中，用于指向当前堆栈段的是

A、CS

B.DS

C.ES

D.SS

2、8086处理器的标志寄存器中定义了9位，其中3位是控制位，6位是状态位。下述4

位标志位中不属于状态位的是

A、PF

B.DF

C.OF

D.AF

3、当8086处理器采样到READY=0时，则8086将

A、执行停机操作

B.执行空操作

C.插入空闲周期

D.插入等待周期

4、由8088处理器组成的PC机中数据线是

A、8条单向线

B.16条单向线

C.8条双向线

D.16条双向线

5、当8086CPU在执行存储器写操作时，在CPU引脚上依次发出

A、地址值、写信号、数据值

B.写信号、地址值、数据值

C.数据值、地址值、写信号

D.地址值、数据值、写信号

6、对于8086CPU而事，指令周期、总线周期和时钟周期之问的关系是

A、一个总线周期由若干个指令周期组成

B.指令周期就是总线周期

C.时钟周期与总线周期相同[最新年份咨询qq593777558]

D.一个指令周期由若干个时钟周期组成

7、PentiumMMX微处理器，又称为“多能奔腾”，其MMX技术主要指

A、多媒体处理

B.协处理器功能

C.超标量技术

D.流水线技术

8、Pentium芯片与80486芯片的区别之一是

A、有浮点处理功能

B.片内集成有Cache

C.内部数据总线为32位

D.外部数据总线为64位

9、与LOOPP1指令近似相当的指令组是

A、DECCX

B.DECCX

C.INCCX

D.INCCX

JZP1JNZP1JNZP1JMPP1

10、执行如下程序段后，AX等于

MOVAX，0ABCDH

SHRAX，1

ADCAX，0

A、55E6H

B.55E7H

C.5798H

D.5799H

11、一SRAM芯片的存储容量为8KB(即8Kⅹ8bit)，则它的地址线应为

A、Ao～A7

B.Ao～A11

C.Ao～A12

D.Ao～A13

12、DRAM芯片刷新逻辑除提供刷新地址外，还必须提供的控制信号是

13、8086／8088访问地址为100H的端口时，必须采用的寻址方式是

A、直接寻址方式

B.寄存器间接寻址方式

C.变址寻址方式

D.立即寻址方式

14、8086／8088CPU的寄存器中，能在I/O操作时用作端口地址寄存器的是

A.AX

B.BX

C.CX

D.DX

15、芯片74LS245在8086CPU系统中用作

A、总线锁存器

B.总线缓冲器

C.总线收发器

D.总线控制器

16、中断方式的特点是

A、CPU和外设串行工作，传送数据和主程序串行工作

B.CPU和外设串行工作，传送数据和主程序并行工作

C.CPU和外设并行工作，传送数据和主程序串行工作

D.CPU和外设并行工作，传送数据和主程序并行工作

17、需要在内存和外设之问高速、成组地传送数据时，应该采用的输入/输出传输控制方式

是

A、无条件传送

B.程序查询传送

C.中断传送

D.DMA传送

18、8086中断系统中，中断优先级由高到低的顺序是

A、内部中断，不可屏蔽中断，可屏蔽中断，单步中断

B.内部中断，单步中断，不可屏蔽中断，可屏蔽中断

C.不可屏蔽中断，内部中断，可屏蔽中断，单步中断

D.不可屏蔽中断，可屏蔽中断，内部中断，单步中断[最新年份咨询qq593777558]

19、8086CPU响应某一外部可屏蔽中断请求后，该中断源的中断类型码送入CPU是通过

CPU的

A、地址总线

B.数据总线[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.控制总线

D.状态总线

20、某一中断服务程序的人121地址存在中断向量表的0020H～0023H存储单元中，则该中断对应的中断类型码是

A、05H

B.08H

C.10H

D.20H

二、多项选择题1本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21、存储容量为64Kⅹ1b的DRAM芯片2164的引脚有

A、A15～A8

B.A7～AO

D.CAS

E.Din和Dout

22、8086系统中，CPU在由偶存储体和奇存储体组成的存储系统中读一个“对准的”字数

据时，需要产生的控制信号有

23、微机系统中，CPU能直接访问的存储器是

A、DRAM

B.Cache

C.固定硬盘

D.移动硬盘

E.CDROM

24、查询传送方式输出接口电路中有[[微信公众号：ikaoti]

A、控制端口

B.状态端口[[微信公众号：ikaoti]

C.数据输出端口

D.数据输入端口

E.中断控制逻辑

25、当外部有中断请求，CPU未响应，可能的原因是

A、CPU刚执行完HALT指令

B.CPU当前关中断

C.CPU在执行高优先权的中断服务程序

D.当前执行DMA操作

E.CPU在执行非屏蔽中断服务[[微信公众号：ikaoti]

三、判断改错题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

判断下列各题正误，正者在括号内打“√”。误者在括号内打“×”并说明由。

26、微型计算机是指由微处理器、内存储器以及输入/输出设备和相应的辅助电路构成的裸

机。[[微信公众号：ikaoti]

27、地址总线是一种双向总线，其功能是微处理器向内存储器和I/O接口传送地址。

28、8086CPU采用EU和BIU部件独立工作，这样，在大多数情况下，CPU可以同时对一

条指令进行取指令、分析、执行。

29、8253的每个计数通道中的核心部件是计数执行单元CE(减法计数器)，在所有工作方式中，当CE值减为0时，必然会自动装入计数初值。

30、总线是二个模块(子系统或设备)之间相互通信以实现数据传送的公共通路。

四、简答题(本大题共5小题。每小题4分，共20分)

31、MOVAX，BX

NOTAX[[微信公众号：ikaoti]

ADDAX，BX

INCAX

执行上述指令后

AX=         ZF=            ，CF=               。[最新年份咨询qq593777558]

32、存储器系统片选控制方法中的全译码法和部分译码法有什么不同?[最新年份咨询qq593777558]

33、简述中断控制器8259A的主要功能。

34、请写出异步串行传送的数据帧格式。

35、什么是“整合型芯片组”?

五、简单分析设计题(本大题共3小题，第36小题6分。第37—38小题各7分，共20分)

36、如题36图所示，存储器由两片存储器芯片u，和u2组成，采用线选法实现片选控制则

两片存储芯片的地址范围应为：u1的地址范围=                                 ；[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

u2的地址范围=                  。

37、某指示灯用低电平驱动点亮。现要求用8253的OUT0输出端控制指示灯，当向GATEo

端输入一个上升沿的控制信号，指示灯点亮1秒钟。已知输人时钟频率为5KHZ。端口

地址为80H～83H。要求：

(1)写出该通道的工作方式及名称；

(2)写出写入计数初值的程序段，要求采用二进制汁数。

38、8255A同ADC0809以及7段LED显示器接口如题38图所示，要求将IN7的模拟量转

换为数字量．输入8255A的PBVl，然后按数字量的大小控制LED管显示，

若数字量<80H，LED显示‘1’(字形码为0F9H)；

数字量≥80H，LED显示‘0’(字形码为0C0H)；

7段LED显示器工作条件是：PC2=0。[最新年份咨询qq593777558]

其控制程序如下(注：初始化程序段与A／D转换启动程序段略)，请将符合空缺处要求

的答案填在题后的空格内。

六、综合分析设计题（本大题共2小题，每小题10分，共20分)

39、8255用作发光二极管L0、L1、L2和开关K0、K1、K2的接口如题39图所示。

8255的方式控制字格式如下：

要求：