2012年1月高等教育自学考试全国统一命题考试

微型计算机及接口技术试题

课程代码：04732

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1、单片机又称为“微控制器”，是一种

A、微处理器

B.微处理机

C.微型计算机

D.微型计算机系统

2、当存储器操作数中偏移量采用BP为地址寄存器时，8086自动选择存放段基值的段寄存[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

器是

A、CS

B.DS

C.ES

D.SS

3、若有RAM芯片，地址线为A0～A15，数据线为D0～D3，则该芯片的存储容量为

A、16K×4b

B.32K×4b

C.64K×4b

D.16KB

4、微型计算机性能指标中所说的内存容量，一般是指

A、随机存储器RAM的容量

B.只读存储器ROM的容量

C.可编程只读存储器PROM的容量

D.可改写只读存储器EPROM的容量

5、执行指令MULBX后，寄存器DX的内容

A、不变

B.等于乘积

C.等于乘积的高16位

D.等于乘积的低16位

6、若已知字变量X、Y，则实现X=-Y的指令序列是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A、MOVX，-Y

B.MOVX，Y

NEGX

C.MOVAX，-Y

D.MOVAX，Y

NEGAXNEGAX

MOVX，AX[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

7、针对外围设备的多样性，下列所列①～④中，外设接口电路具有的功能是

①转换信息格式②提供联络信号③协调定时差异④进行命令选择

A、①

B.①②

C.①②③

D.①②③④

8、INTEL8259是一种可编程的中断控制器，在中断请求的响应过程中，8259提供中断类

型码的时刻是

A、中断请求线变有效时

B.CPU发出第—个INTA脉冲时

C.CPU发出第二个INTA脉冲时

D.整个中断响应周期

9、在8086CPU内部中断中，主要用于程序调试工具的中断是

A、溢出中断

B.除法出错中断

C.INTn指令中断

D.单步中断

10、在主机和外围设备的管理方式中，硬件结构最简单的方式是

A、无条件传送方式

B.程序中断方式

C.程序查询方式[[微信公众号：ikaoti]

D.DMA方式

11、在8255A接口芯片中，有三种工作方式，其中可以设置应答操作的工作方式是

A、方式0和方式1

B.方式0和方式2

C.方式1和方式2

D.方式0、方式1和方式2

12、A、B两点采用串行异步方式进行数据传送，现在A端的波特率因子为16，发送器外

部时钟周期为1/(16×1200)，B端的波特率因子为64，若要正确完成A到B的数据传送，则B端应该采用的波特率为

A、1200波特

B.1200×16波特

C.1200×64波特

D.1/(64×1200)波特

13、ADC0809芯片的转换启动信号和转换结束信号是

A、START和OE

B.START和EOC

C.ALE和EOC

D.ALE和OE

14、8253-5在工作方式0(计数结束中断方式)下，允许计数的条件是GATE引脚为

A、下降边沿[[微信公众号：ikaoti]

B.上升边沿

C.低电平

D.高电平

15、8253-5某一通道，CLK输入频率为1000Hz，工作于方式3(方波方式)，写入的计数初

值为10H，且采用二进制计数方式，则一个周期内输出信号的高电平和低电平时间分别

为

A、5ms和5ms

B.8ms和8ms

C.10ms和10ms

D.16ms和16ms

16、当CPU对8253计数器未发锁存命令而执行读操作时，其读到的是

A、工作方式控制字

B.计数初值

C.计数执行单元CE当前值

D.计数输出锁存OL值

17、南桥芯片是芯片组核心中的低速部件，掌管着所有内部和外部功能接口，除

A、打印口接口外

B.显示接口外

C.USB接口外

D.音频接口外

18、CPU的工作频率通常

A、称为主频

B.称为外频

C.称为前端总线频率

D.是主板上的时钟频率发生器直接提供的时钟频率

19、硬盘驱动器接口IDE的正式标准规范的名称是

A、AT接口

B.EIDE接口

C.ATA接口

D.SCSI接口

20、Pentium芯片是32位处理器，其内部ALU和外部数据总线的位数分别是

A、32，32

B.32，64

C.64，32[[微信公众号：ikaoti]

D.64，64

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

21、8086有两种工作模式，即最大模式和最小模式，其中最小模式的特点有

A、由编程进行工作模式的设定

B.必需使用总线控制器8288

C.不需使用总线控制器8288

D.必需使用数据收发器

E.可构成单处理器系统

22、8086中，可作基址变址寻址的寄存器组合有

A、BX+SI

B.BX+BP

C.BX+DI

D.BP+SI

E.BP+DI

23、构成内存的可以是

A、SRAM

B.DRAM

C.ROM

D.E2PROM

E.EPROM

24、作为—个可编程的通用并行接口芯片，会有多组引脚线，其中与外部设备连接的引脚有

A、读写信号线

B.中断请求线

C.端口数据线

D.联络信号线

E.片选信号线

25、南桥芯片的功能决定了PC系统

A、支持CPU的类型

B.内存的类型

C.PCI总线的类型

D.CPU与AGP的数据传输速率

E.USB接口的版本和数目

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在答题卡上作答。

26、一个微型计算机总线由数据总线、地址总线和控制总线组成，数据总线是__________[最新年份咨询qq593777558]

向总线。地址总线是__________向总线。

27、8086CPU有20条地址线，可寻址__________内存单元，__________个I/O端口。

28、为了提高程序的执行速度，并充分利用总线，8086微处理器被设计为两个独立的功能

部件，这两个功能部件是__________和__________。

29、实现把变量ABC的偏移地址放在SI中的指令是____________________

或____________________。

30、使用8253-5的任一计数器通道，首先要向该通道写入__________，然后写

入__________。

四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

请在答题卡上作答。

31、8086CPU的标志寄存器FR中有一位进位标志CF和一位溢出标志OF，请说明两者的

区别。

32、针对中断传送方式，CPU在什么情况下可以响应可屏蔽中断?

33、8255A有三个并行口PA、P

B.PC，且各有特点。试与PA、PB口相比较，说明PC口

的特点。

34、8253-5的工作方式4(软件触发选通方式)和工作方式5(硬件触发选通方式)所产生

的波形相同，但它们的计数过程是如何启动的?

35、请写出南北桥结构的芯片组中北桥芯片的功能。

五、简单分析设计题(本大题共3小题，第36小题6分，第37、38小题各7分，共20分)

请在答题卡上作答。

36、阅读下列程序：[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

MOVSI,0200H

MOVDI,0100H

MOVCX,0010H

CLD

LOOPA：MOVAL,DS:[SI]①

CMPAL,ES:[DI]②

INCSI③

INCDl④

LOOPLOOPA⑤

要求：(1)说明该程序段的功能。

(2)程序执行完毕时，SI和DI中的值是多少?

(3)程序共循环了多少次?

(4)由指令①～指令⑤组成的程序段可用什么指令来替代?

37、题37图所示为查询传送方式的输人接口电路，图中15H和16H为由地址译码器产生的

相应端口选址信号。要求：[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

(1)该电路中数据端口和状态端口各由哪几个器件组成?

(2)写出查询RDY的状态和读入数据的指令段，该读入指令除读取数据外，还有什么作

用?

38、8086的写周期时序如题38图所示。

试根据图中A19/S6～A16/S3，AD15～AD0，四个信号在T1～T4期间的变化说明I/O写周期的工作过程。

六、综合分析设计题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

请在答题卡上作答。

39、若有ADC0809与8086CPU的接口电路如题39图所示。

请回答：

(1)图中373(74LS373)和245(74LS245)各是什么器件，写出其名称并说明在本接口电

路中各自的作用。

40、若在题39图所示接口电路中，要求从IN7开始依次转换IN7～IN0这8个模拟量，转换后的8位数字量依次存入内存2000H:3000H开始的8个单元中。相应的控制程序如下所

示。请将程序补充完整并把答案写在答题卡上。

MOVAX，___________(1)____________

MOVDS，AX

MOVBX，___________(2)____________；设置内存指针

MOVCX，___________(3)____________

MOVDL，7；设定通道号

LOP：MOVAL，DL

OUT___________(4)____________，AL；启动A/D转换[最新年份咨询qq593777558]

LOP1：INAL，___________(5)____________；检查EOC

TESTAL，___________(6)____________[最新年份咨询qq593777558]

JZ___________(7)____________

INAL，___________(8)____________；读转换后的数字量

MOV[___________(9)___________]，AL；存入内存

DECDL

INCBX

LOOP___________(10)____________；循环控制

MOVAH，4CH

INC21H