2009年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

课程代码：04741

一、单项选择题(本大题共24小题，每小题1分，共24分)

1.被称为计算机网络技术发展里程碑的计算机网络系统是()

A.ATM网

B.DEC网

C.ARPA网

D.SNA网

2.下列关于TCP/IP协议特点的叙述中错误的是()

A.开放的协议标准、免费使用、独立于特定的计算机硬件与操作系统

B.独立于特定的网络硬件、可以运行于局域网、广域网和互联网中

C.标准化的高层协议，可以提供多种可靠的用户服务

D.灵活的网络地址分配方案，使得网络设备在网中具有灵活的地址

3.采用同步TDM时，为了区分不同数据源的数据，发送端采取的措施是()

A.在数据中加上数据源标识

B.在数据中加上时间标识

C.各数据源使用固定时间片

D.各数据源使用随机时间片

4.规定了信号的电平、脉宽、允许的数据传输速率和最大传输距离的物理层特性是()

A.机械特性

B.电气特性

C.功能特性

D.规程特性

5.曼彻斯特编码采用的同步方法是()

A.外同步

B.自同步

C.群同步

D.字符同步

6.正确的循环冗余校验码的检错能力描述是()

A.可检测出所有三比特的错

B.可检测出所有偶数位错

C.可检测出所有奇数位错

D.可检测出所有大于、等于校验位长度的突发错

7.在HDLC操作方式中，传输过程只能由主站启动的是()

A.正常响应方式

B.异步响应方式

C.异步平衡方式

D.正常与异步响应方式

8.PPP协议提供的3类功能分别是：成帧、链路控制和()

A.通信控制

B.网络控制

C.存储控制

D.安全控制

9.路由选择包括的两个基本操作分别为()

A.最佳路径的判定和网内信息包的传送

B.可能路径的判定和网间信息包的传送

C.最优选择算法和网内信息包的传送[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.最佳路径的判定和网间信息包的传送

10.OSPF不支持的网络类型是()

A.点对点网络

B.广播网络

C.非广播式的网络

D.点对多点网络[[微信公众号：ikaoti]

11.IP数据报经分段后进行传输，在到达目的主机之前，分段后的IP数据报()

A.可能再次分段，但不进行重组

B.不可能再次分段和重组

C.不可能再次分段，但可能进行重组

D.可能再次分段和重组

12.C类IP地址可标识的最大主机数是()

A.128

B.254

C.256

D.1024

13.路由信息协议(RIP)使用的路由算法是()

A.最短路由选择算法

B.扩散法

C.距离矢量路由算法

D.链路状态路由算法

14.在Internet中，路由器的路由表通常包含()

A.目的网络和到达该网络的完整路径

B.所有目的主机和到达该主机的完整路径[[微信公众号：ikaoti]

C.目的网络和到达该网络的下一个路由器的IP地址[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.互联网中所有路由器的地址

15.TCP段结构中，端口地址的长度为()

A.8比特

B.16比特

C.24比特

D.32比特[最新年份咨询qq593777558]

16.可靠的传输协议中的“可靠”是指()

A.使用面向连接的会话

B.使用“尽力而为”的传输

C.使用滑动窗口来维持可靠性

D.使用确认机制来维持可靠性

17.在TCP／IP协议的传输层将数据传送给用户应用进程所使用的地址形式是()

A.IP地址

B.MAC地址

C.端口号

D.socket地址

18.一个完整的域名长度不超过()

A.63字符

B.255字符

C.511字符

D.1023字符

19.如果两台主机在同一子网内，则它们的IP地址与子网掩码进行()

A.“与”操作，结果相同

B.“或”操作，结果相同

C.“与非”操作，结果相同

D.“异或”操作，结果相同

20.下列关于IEEE802局域网的说法正确的是()

A.LLC子层与物理介质有关

B.MAC子层不依赖于物理介质

C.数据链路层是不必需的[最新年份咨询qq593777558]

D.可以不单独设置网络层

21.下列关于网桥的说法中，不正确的是()

A.网桥工作在数据链路层

B.网桥可以有效地防止广播风暴

C.网桥可以连接数据链路层协议不同的局域网

D.网桥因处理接收到的数据而增加了网络延时

22.IEEE802.1l规定的无线局域网操作的波段是()

A.1.2GHZ

B.2.4GHZ

C.4.8GHZ

D.5.0GHZ

23.局域网操作系统分为面向任务型和()

A.基础型

B.常用型

C.存储型

D.通用型

24.若使用二进制指数退避算法，发送成功概率最大的数据帧是()

A.首次发送的帧

B.冲突2次的帧

C.冲突4次的帧

D.冲突8次的帧

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

25.ARPANET的主要目标是借助于通信系统，使网内各计算机系统间能够________。

26.宽带网络的骨干网又称为核心交换网，它是基于________。[最新年份咨询qq593777558]

27.总线拓扑结构的网络中一次只能由一个设备传输信号，通常采用的控制策略是________。

28.为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合称为________。

29.OSI参考模型网络层中的协议数据单元常被称为________。

30.目前最常用的、经典的物理层协议是________。

31.在数据链路层最常用的两种流量控制方案是停止等待方案和________。

32.差错控制编码分为检错码和纠错码，而ARQ方式只使用________。

33.在OSI参考模型中，网络节点中的最高层是________。

34.不用测量也不利用网络信息，只按某种固定规则进行路由选择的算法是________。

35.提供数据链路层的协议转换，用于不同或相同局域网之间的网络互连设备是________。

36.在Internet中，传输层的两种编址方式为平面结构和________。

37.DNS是一个分布式数据库系统，它的三个组成部分是域名空间、域名服务器和________。

38.OSI／RM的数据链路层功能在局域网参考模型中被分成介质访问控制子层和________。[最新年份咨询qq593777558]

39.IEEE802.3的MAC帧中，前导码中每个字节的比特模式为________。

三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

40．简述多路复用技术的概念与分类。

41．简述停等协议的实现过程。

42．简述IPv6与IPv4相比，IPv6的主要变化。

43．简述p-坚持CSMA的基本思想。

四、计算题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）[最新年份咨询qq593777558]

44．设信道上数据传输速率为4Kbps，信道的传播时延为20ms，采用停等协议，帧的控制信息、确认帧长及帧处理时间均忽略不计，若信道的利用率为50%。试求出数据帧的长度。

45．月球到地球的距离大约为3.8×105Km，在它们之间架设一条200Kbps的点到点链路，信号传播速度为光速，将一幅照片从月球传回地球所需的时间为501.3s。试求出这幅照片占用的字节数。

46．有一个电缆长度为1Km的CSMA/CD局域网，信号传播速度为光速的2/3，其最小帧长度为1000bit。试求出数据传输速率。

47．有一个100Mbps的令牌环网络，令牌环行时间是120μs，每个主机在每次得到令牌后可以发送1000字节的分组，发送完成后立即释放令牌。试求出任意一台主机可以取得的最大吞吐率。

五、应用题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

48．请给出分组交换网提供的虚电路服务与电路交换的区别，给出永久虚电路与交换虚电路的区别以及数据报服务的特点。

49．请给出目前VPN所采用的安全技术及概念。

50．说明网络安全攻击的四种形式和攻击目标、并画出网络安全攻击的四种形式示意图。