全国2014年4月高等教育自学考试

通信概论试题

课程代码：04742

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)

。

1.我们可以通俗地讲，通信就是信息的

A.放大和检索

B.存储和还原

C.传输和交换

D.交换和检索

2.将抽样信号幅值进行离散化处理的过程叫

A.量化

B.编码

C.整形

D.滤波

3.典型的PCM电话通信通常用的标准抽样频率是

A.3400Hz

B.6800Hz

C.8000Hz

D.9600Hz

4.下列方法中可以增大信道容量的是

A.提高电路的灵敏度

B.提高信噪比

C.提高放大倍数[[微信公众号：ikaoti]

D.提高工作频带

5.真正衡量数字通信系统的有效性的指标是

A.传输容量

B.误码率

C.输出信噪比

D.频带利用率

6.通信系统的主要性能指标是

A.适应性、可靠性和经济性

B.标准性、稳定性和可维护性

C.有效性和可靠性

D.标准性和可用性

7.描述信号随时间变化的特性，使用

A.频谱图

B.时域图

C.柱状图

D.电压—电流关系图[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

8.2ASK和2PSK所需的带宽是码元速率的

A.2倍

B.3倍

C.4倍

D.8倍

9.信宿是传送消息的目的地，其功能与信源

A.相同

B.相反[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.相似

D.相近

10.单模光纤的纤芯直径是：8μm至

A.100μm

B.20μm

C.15μm

D.10μm

11.移动通信发展很快，GSM系统和N—CDMA系统都属于

A.第2代移动通信系统

B.第1代移动通信系统

C.第2代半移动通信系统

D.第3代移动通信系统

12.No.7信令系统的消息传递部分的功能是在对应的两个用户部分之间可靠传送

A.话音信息[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.信令消息

C.拨号信息

D.铃流信息

13.码元速率与信息速率的关系是

A.前者大于后者

B.前者大于等于后者[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.前者等于后者

D.前者小于等于后者

14.存储转发式的交换基本单位是电报的

A.时隙

B.报文

C.语音

D.节点

15.路由问题是解决分组交换网中的某实体应该如何进行分组转发的问题，该实体为

A.全部结点

B.目的结点

C.结点交换机

D.主要结点

16.衡量电话交换系统服务质量的重要指标是

A.交换速度

B.话务量

C.呼损率

D.时延

17.微波信号的工作波长为

A.1m至10mm

B.1m至lmm

C.1m至0.1mm

D.1m至0.01mm

18.单跳形式的VSAT卫星通信网络在物理结构上又称为

A.星形网络

B.跳跃型网络

C.总线型网络

D.网形网络

19.眼图可以定性地反映码间串扰的程度，“眼睛”’闭合时表示

A.串扰很小[最新年份咨询qq593777558]

B.串扰小[最新年份咨询qq593777558]

C.串扰一般

D.串扰大[最新年份咨询qq593777558]

20.数字基带信号在传输过程中会受到两种干扰：即码间串扰和

A.量化噪声

B.电路噪声

C.信道加性噪声

D.器件热噪声

21.我国规定SDH数字微波系统可以采用的容量系列STM—4的标称速率是

A.2.048Mbit／s

B.51.840Mbit／s

C.155.220Mbit／s

D.622.080Mbit／s

22.GSM移动通信系统空中接口采用了

A.FDMA多址技术

B.TDMA多址技术

C.CDMA合成技术

D.SDMA复用技术

23.卫星通信中的多普勒效应是指当卫星与用户终端之间、卫星与卫星之间存在相对运动时，

A.接收信号的载频发生频移

B.发送信号的载频发生频移

C.发送信号的相位发生相移

D.接收信号的相位发生相移

24.光纤的色散是一种物理效应，即光纤中传输的光信号，随传输距离增加，由于不同成分的光传输时延不同引起的[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.频率增高

B.频率降低

C.脉冲变窄

D.脉冲展宽

25.信源是消息的发源地，其作用是通过传感器把消息转换为原始电信号，即完成的是

A.光量—电量的转换

B.电量—非电量的转换

C.电量—光量的转换

D.非电量—电量的转换

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

26.通信系统的作用是将信息从信源传送到一个或多个目的地。我们把能够实现信息传输的一切________和传输媒质(信道)的集合称为通信系统。[[微信公众号：ikaoti]

27.根据噪声的来源，可以把噪声分为________、自然噪声和内部噪声。

28.码型中不存在零电平，正、负电平分别表示“1”和“0”，占空比为100％，这种码就是________。

29.FDM技术主要用于模拟信号的多路传输，普遍应用在长途多路载波电话系统、无线电广播中，FDM最典型的应用例子是在一条物理线路上传输多路话音信号的________电话系统。

30.码分复用是用正交的脉冲序列分别携带不同信号。这种复用方式多用于空间通信的扩频通信和________通信系统中。

31.卫星移动通信中，电波在移动环境中传播时，会遇到各种物体，经反射、散射、绕射，到达接收天线时，已成为通过各个路径到达的合成波，此即________模式，各传播路径分量的幅度和相位各不相同，因此合成信号起伏很大，称为多径衰落。

32.与随路信令相比公共信道信令具有更好的性能，所以在目前的固定电话通信网、移动电话通信网和ISDN中均采用公共信道信令系统。在电话通信网上，已标准化和正在使用的局间公共信道信令系统只用一种，这就是________系统。

33.S交换器的作用是完成不同的PCM复用之间的交换，其主要由交叉接点矩阵和控制存储器组成，称为________交换器。

34.信令的分类方法有很多，按其工作的区域不同，可分为用户线信令和________。

35.光纤通信系统主要由光发射机、传输光纤和________三个主要部分组成。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

36.2ASK

37.全双工方式

38.光纤辐射损耗

39.(卫星的)赤道轨道

40.时分复用

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

41.任何一种通信系统的核心由哪几部分组成?

42.调制的目的是什么?

43.OFDM是什么?简述它的特性及适用领域。

44.电话系统由哪些部分组成?

45.正弦波可以用哪几个参量来描述?简要说明各参量。

46.数字微波通信系统由哪几部分组成?

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

写出下列每小题的计算过程，否则只给结果分。

47.已知某八进制数字传输系统的符号波特率为4800Baud，接收端在半小时内共计收到200个错误比特，试计算该系统的比特误码率Pe。(结果保留二位有效数字)[[微信公众号：ikaoti]

48.光源注入到传输光纤的光功率Pin=1.5mW，光纤输出的光功率，即光电探测器所要求的光功率Pout=100nW，光源所发出的光波长λ=1.2μm，光纤在λ=1.2μm波段的衰减系数

αdB=0.5dB／km，请计算该段光纤的无中继距离L是多少?(结果保留二位小数)