## 2018年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 计算机网络技术试卷

## (课程代码02141)

本试卷共4页，满分l00分，考试时间l50分钟。

考生答题注意事项：

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用28铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分  选择题

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm】：本大题共l0小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的备选项中

只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．载波的频率随数字基带信号的变化而变化，这种调制方式称为

A．调幅    B．调相

C．调频    D．正交幅值调制

2．将通信信道的传输信号在时域内划分为多个等长的时隙，每路信号占用不同的时隙，

从而实现信道共享，这种多路复用技术称为

A．频分多路复用(FDM)    B．时分多路复用(TDM)

C．波分多路复用(WDM)    D．码分多路复用(CDM)

3．TCP／IP参考模型包括4层，从上至下分别为应用层、传输层、网络互联层和

A。物理层    B．表示层

C．会话层    D．网络接口层

4．以太网的MAC帧格式有两种标准，即以太网V2和

A．IEEE 802．2    B．IEEE 802．3

C．IEEE 802．5     D．IEEE 802．11

5．礤地址30．52．212.18的地址类别为

A．A类地址    B．B类地址

C．C类地址    D．D类地址

6．HTML标记<br>的作用是

A．设置超文本连接

B．中断文本中某一行，其后文字开始新一行

C．文件主体部分的标题标记

D．其后的内容是网页头部

7．无线局域网Wi-Fi所采用的协议是

A．IEEE 802．3     B．IEEE 802．5

C．IEEE 802．11    D．理EE 802．12

8．用户访问万维网文档，万维网文档之间的链接，以及将万维网文档中的数据传送到

用户计算机，实现这些功能所采用的协议是

A．ICⅣ母    B．SNMP

C．HTTP      D．IMAP

9．千兆位以太网1000Base-T，数据传输率己提高到l000Mbit／s，其传输介质为

A．同轴电缆    B．单模光纤

c．多模光纤    D．5类或超5类UTP

10．以太网交换机是以太网的扩展设备，它工作在OSl七层参考模型的

A．物理层    B．数据链路层

C．网络层    D．传输层

第二部分  非选择题

二、填空题：本大题共l5空，每空l分，共15分。

11．根据网络的覆盖范围分类，计算机网络可以分为局域网、______、广域网和互联网。

12．按拓扑结构来分类，计算机网络可分为总线形网络、星形网络、______、环形网络

和网状网络。

13．常用的数据传输同步方式有同步式和______两种。

14．计算机网络定量的性能指标有______、带宽、端到端延迟和吞吐量等。

15．同步时分多路复用和异步时分多路复用的主要区别是：在同步时分多路复用中，分

配给每个信号源的时隙是______ (固定的／不固定的)，各个信号源的时隙不可互相转让。

16．数据在通信系统中的传输有多种方式，按传输的信号是否需要经过调制分为频带传

输和______。

17．网络协议一般包括3个基本要素，即语法、______和同步。

18．根据设备在计算机网络中逻辑位置的不同，计算机网络设备可以分为终端设备和

设备。

19．对于B类IP地址，其网络号字段占______个字节。

20．对lPv6地址7C62：0000：0000：0000：0000：0000：53FA：0000进行化简，结果为    。

21．无线以太网采用______拓扑结构。

22．停止一等待ARQ的优点是简单、所需缓冲存储空间小，缺点是______。

23．网际协议(IP)利用路由器将不同的计算机网络连接在一起，在______层实现数据的

路由和转发。

24．C类IP地址的网络号占24位(3个字节)，其最高3位固定为______。

25．网络管理技术的热点和发展趋势主要体现在开放性、综合性、安全性、______ 和基

于B／S结构的管理。

三、简答题【更多科目答案购买：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm】：本大题共5小题，每小题7分，共35分。

26．画出下列域名的倒树形层次结构图示(位于最顶层的是根)。

www．pku．edu．cn  bbs,pku．edu．cn  WWW．ibm．com  ftp．ibm．com

www.yahoo．corn  jb．yahoo．com

27．简述UDP工作机制的主要特点。

28．SNMP管理站和管理代理之间的操作主要包括哪3种?其中哪种操作是由管理站发起

的?哪种操作是由管理代理发起的?

29．简述网络操作系统的主要功能。

30．简述“对称密钥密码体制”的主要特点，并指出最有影响的对称密钥密码体制的名

称。

四、综合题：本大题共3小题，每小题l0分，共30分。

31．无分类编址CIDR使用在IP地址后面加上斜线“／”及网络前缀位数的方法来标注

一个完整的IP地址。某单位分配到一个地址块l24．26．12．64／27，现在需要进一步划分为4个一样大的子网，则每个子网的网络前缀为多少位，每个子网有多少个口

地址，每个子网的地址块是什么?

32．Windows Server 2008提供了一些默认的用户账户，用于执行特定的管理任务或能

够访问特定的网络资源，其中最常用的是哪两个账户?试说明这两个账户的具体功能。