## 2018年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 传感器与检测技术试卷

## (课程代码02202)

本试卷共4页，满分l00分，考试时间l50分钟。

考生答题注意事项：

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用28铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】【更多科目答案购买：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm】：本大题共l0小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的备选项中

只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．属于传感器静态特性指标的是

A．超调量      B．时间常数

C．稳定时间    D．迟滞特性

2．平板型电容式角位移传感器属于

A．变极距型传感器    B．变气隙型传感器

C．变面积型传感器    D．变介质型传感器

3．霍尔式转速传感器测量转速时，当被测物上的标记数2：4，传感器输出周期信号

的频率f=200Hz时，则轴的转速为

A．1500r／min    B．2000r／min

C．2500r／min    D．3000r／min

4．涡流式压力传感器属于

A．电阻式传感器    B．电感式传感器

C．电容式传感器    D．压电式传感器

5．能够实现热电偶冷端补偿的方法是

A．电位补偿法    B．电流补偿法

C．电容补偿法    D．电阻补偿法

6．直流电阻型水分传感器工作时，感受水分的高分子物质的电阻值与含水率的增大呈

A．比例减少    B．比例增加

C．对数减少    D．对数增加

7。引起人的接触觉的是作用于皮肤表面层上的微小

A．应变    B．应力

C．压力    D．加速度

8．一个中心频率为200Hz的带通滤波器，若其一3dB通频带宽度为40Hz，则其品质因

数为

A．5    B．50

C．500 D．5000

9．信号的幅值谱表示的是各谐波分量的

A．幅值与频率的对应关系    B．幅值与初相位的对应关系

C．初相位与频率的对应关系    D．幅值和初相位与频率的对应关系

10．在超声无损检测中，超声波的频率一般不低予

A．10kHz    B．20kHz

C．30kHz    D．40kHz