## 2018年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 可编程控制器原理与应用  试卷

## (课程代码02236)

本试卷共6页，满分l00分，考试时间l50分钟。

考生答题注意事项：

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用28铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】【更多科目答案购买：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm】：本大题共l0小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的备选项中

只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．下列哪个模块不是PLC基本组成的四大部件之一

A．CPU模块    B．输入模块

C．扩展模块    D．电源模块

2．PLC采用循环扫描的工作方式，不属于PLC扫描周期工作过程的阶段是

A. 输入采样阶段    B．用户程序执行阶段

C．输出刷新阶段    D．初始化阶段

3．ROM基本特性描述不正确的是

A．掉电后存储信息不丢失    B．用来存储用户程序

C．内容只能读不能写       D．程序一旦写入，用户就不能改变

4．下列哪个模块是数字量扩展模块

A．4路热电偶温度模块       B．调制解调器模块

C．8路DC24V(直流输入)模块  D．通信模块

5．S7．200PLC中的M3．1是

A．位寄存器    B．特殊寄存器

c．变量寄存器    D．局部变量寄存器

6．S7—200PLC中，对模拟量输入寄存器AIW的正确描述是

A．AIW存储的内容是模拟量

B. 模拟量输入端子上输入的模拟信号经D／A转换器转换为数字量，存在AIW中

C．转换后的数字量占1个字节

D．以偶数字节编址，如AIW2、AIW4等

7．关于脉冲跳变指令不正确的描述是

A．脉冲跳变指令只能触发一个扫描周期的输出

B．有正向跳变和负向跳变两种指令

C．正向跳变指令是使输出由0变1，负向跳变指令使输出由1变0

D．负向跳变指令的功能是当输入信号由l变0时，触发接通一个扫描周期

8．S7．200PLC中对加计数器指令的正确描述是

A．当复位端接通时，计数器开始工作

B．计数器对输入端CU的脉冲上升沿计数

C．每检测到CU端从接通变为断开时，计数器当前值加l

D．当复位端R从接通变为断开时，计数器复位，当前值清零

9．关于S7．200PLC梯形图的编程规则的正确表述是

A．左母线和右母线必须有

C．线圈可以直接联左母线

B．触点可以是网络的结尾

D．输出线圈可以并联

10．PLC控制系统中常见的输出设备有

A．电磁阀    B．行程开关

C．传感器    D．转换开关

第二部分非选择题

二、填空题：本大题共l0小题，每空1分，共l0分。

11．输入映像寄存器的清零工作在_______阶段完成。

12．堆栈指令主要用于梯形图中具有_______结构的复杂逻辑输出的处理。

13．PLC的实际输出状态取决于_______锁存器的状态。

14．某PLC用户程序存储器容量为40968，表示用户程序存储区有4096个单元，每个

单元可以存储l个_______。

15．S7—200PLC程序中输出继电器的线圈Q0．0得电时，程序中Q0．0的常开触点立

即_______。

16．S7—200PLC特殊继电器SM0．0运行期间始终为_______。