## 2018年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 建筑结构试验试卷

## (课程代码02448)

本试卷共4页，满分l00分，考试时间l50分钟。

考生答题注意事项：

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用28铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】【更多科目答案购买：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm】：本大题共l0小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的备选项中

只有一项是最符合题目要求的。请将其选出。

1．在结构试验中人们可以利用计算机的各种数据采集和自动处理系统，准确、及时和

完整地收集并表达______的各种信息。

A．荷载与结构行为    B．结构受力

C．结构动力反应      D．荷载作用

2．科学研究性试验的目的是验证结构设计计算的

A．试验方法    B．基础理论

C．各种假定    D．实践经验

3．在设计试件形状时，最主要的是要造成和设计目的相一致的

A．边界条件    B．应力状态

C．塑性变形    D．受力荷载

4．对于静力试验，结构试验所用试件的尺寸一般取较大的比例尺，砌体结构模型常取

A．1：1       B．1：1／2

C．1：1／4    D．1：2

5．结构试验时的荷载应该使结构处于某一种实际可能的______的工作状态。

A．最理想    B．最有利

C．非正常    D．最不利

6．在确定结构试验的观测项目时，首先应该考虑反映结构整体工作和全貌的

A。整体变形    B．局部变形

c。塑性变形    D．弹性变形

7．材料的力学性能指标是由钢材、钢筋和混凝土等各种材料分别制成的标准试样或试

块进行试验结果的

A．最小值    B．平均值

C．中位数    D．均方差

8．刚度最大的结构试验台座是

A．梁式试验台座    B．槽式试验台座

C．地锚式试验台座    D．箱式试验台座

9．墙体的剪切变形可以通过按墙体——布置的位移计来测量。

A．单侧     B．双侧

C．对角线    D．直线

10．按位移控制加载时，应使骨架曲线出现下降段，试件至少应加载到荷载下降为极限

荷载的——时，方可停止试验。

A．75％    B．85％

C．90％    D．95％

第二部分非选择题

二、填空题：本大题共20空，每空l分，共20分。

11．楼盖试验常采用堆载法，但用重物堆载时，常会形成______，使结构跨中所受的

荷载变______。

12．疲劳性能参数有疲劳强度和疲劳______，即量测结构在液压脉冲疲劳试验机施袁日

多次重复荷载作用下结构疲劳破坏时的强度值和荷载的______。

13．当支承反力增大时，滚轴可能产生变形，甚至接近______，会产生非常大的

______，使试验结果产生误差。

14．将电液伺服装置引入液压加载系统，可组成电液伺服液压加载系统，由专门的模拟

一装置和计算机来控制试验的______全过程。

15．振幅的测点应选择在估计可能产生______的部位，或根据生产工艺的要求，对振

幅有______限制的地方。

1 6．构件厂或现场成批生产的钢筋混凝土预制构件，在构件出厂或现场安装之前，必须

根据科学的 ______试验原则，按照相关质量检验评定标准和试验规程，通过少量

的试件试验，以推断______产品的质量。

17．测点的位置必须要有代表性，结构物的最大______和最大______部位上必须布

置测点。    ’

18．根据帕斯卡原理，荷载值由油压表示值和加载器活塞______面积求得，也可由液

压加载器与荷载承力架之间所置的______传感器直接测读和记录。