## 2018年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 互联网及其应用试卷

## (课程代码03142)

本试卷共5页，满分l00分，考试时间l50分钟。

考生答题注意事项：

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用28铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0。5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

## 第一部分选择题

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】【更多科目答案购买：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm】：本大题共20小题，每小题l分，共20分。在每小题列出的备选项中

只有一项是最符合题目要求的．请将其选出。

1．由原国家计委投资、教育部主持完成的国家级网络是

A.CSTNET    B．CHINANET    C．CERNET    D. UNINET

2．网桥工作于0S1七层参考模型的数据链路层，它实现的转发功能为

A．位转发    B．帧转发    C．分组转发    D．报文转发

3．在IP地址IN．0．0．0中使用8个二进制位作为子网地址时，它的子网掩码为

A. 255．0．0．0       B．255．255．0．0

C．255．255．255．0   D．255．255．255．255

4．IPv6最突出的优点是

A．地址空间大    B．带宽大    C．速度快    D．资源丰富

5．合法的IPv4地址是

A．202：258：98：43  B．202：101：98：54   C.  202．258．98．43   D．202．101．98．54

6．IP地址l0．2．1．1和201．22．5．121的地址类别分别为

A. A类和B类    B．A类和C类    C．B类和A类    D．C类和A类

7．网页文件存储的默认格式是

A．PPT    B．TXT    C．HTML    D．DOC

8．工作在OSl参考模型网络层的网络互连设备是

A．中继器    B．网桥    C．路由器    D．网关

9．由IS0开发的公共管理信息协议是

A．CMIP    B．PPP    C．TELNET   D．SNMP

10．在In．met中，发送电子邮件所使用的协议是

A．FTP    B．SNMP    C．SMTP    D．UDP

11．列出文件目录的FTP命令是

A．get    B．cd    C．pwd   D．1s

12．最常用于访问BBS的客户端软件是

A．QuickTime    B．Netterm    C．VRML   D．1zTP

13．从FTP服务器下载匹配通配符的多个文件，应使用的命令是

A．get    B．put    C．mput    D．mget

14．用HTML制作网页时，实质上是以文本文件为基础，用一系列的标记符号描述其格

式，标记符号通常写在

A．{}内    B．[]内    C．()内   D．<>内

15．Linux系统下配置DNS时，创建CNAME资源记录的目的是

A．指定域名服务器的别名

B．指定域名服务器的IP地址

C．指定域名服务器的主机名

D．指定域名服务器的域名到IP地址的映射

16．中国自主研发的3G标准是

A．CDMA2000    B．TD—SCDMA    C．WCDMA    D．GPRS

17．简单邮件传送协议所使用的端口号是

A．20    8．2l    C．23    D．25

18．中继器不能无限延长网络距离，任何两个数据终端设备间的传输通路最多允许的中

继器个数是

A．2个    B．3个    C．4个    D．5个

19．IPv6地址类型中不包括

A．单播    B．组播    C．广播    D．任播

20．关于IP地址和域名，下列正确的是

A．一个IP地址可以对应多个域名    B．一个IP地址只能对应一个域名

c．一个IP地址必须对应多个域名    D．一个IP地址必须对应一个域名

第二部分非选择题

二、填空题：本大题共20小题，每小题l分，共20分。

21．OSl参考模型由7层组成，从低层到高层依次是物理层、数据链路层、网络层、

_________、会话层、表示层和应用层。

22．IPv4向IPv6过渡可采用的解决技术有：遂道技术，_________和地址翻译技术。

23．在一个信道上能够传送的数字信号的速率，称为_________。

24。采用广播信息的方法来决定与特定硬件MAC地址相对应的IP地址的协议称为

_________.

25。从主机地址中借用来表示子网地址的字段长度是可变的，为了指定用多少个二进制

位来表示子网地址，IP协议提供了_________这一术语。

26．为解决互联网上分组交换通道中数据流量超载和传输拥塞的问题而设计的，使数

传输和通信更加可靠的协议是_________。

27．ASP内置对象中的Response对象传送信息给用户，将程序执行结果传送

_________。

28．划分VLAN可通过端口、网络地址、_________和用户定义方式实现。

29．文件传输是指在不同的计算机系统间传输文件的过程，Interact上支持文件传输的

议是_________。

30．要访问非匿名FTP服务器，必须先向该服务器的系统管理员申请用户名和_________

31．电子邮箱地址internet@qq．corn的邮件服务器是 _________。

32．网络蚂蚁(NetAnts)利用了多点连接、断点续传、_________等多种技术手段，

用户在当前的网络条件下，大大加快了下载速度。

33．辅域名服务器管理区内的域名数据来自_________。

34．网络上的加密可以分为三层，即_________加密、传输层加密和应用层加密。

35．防火墙技术大体可以分为网络层防火墙和_________。

36．PGP邮件加密系统所使用的加密技术是_________。

37．ILS由FTP、_________和SMTP虚拟服务器3个独立的服务器部件组成。

38．DHCP支持3种IP地址分配方式，即自动分配、_________和手工分配。

39．网络数据库的架构可以基于B／S或者_________架构。

钧．计算机网络按照覆盖地理范围可分为_________、城域网和广域网3种。

三、名词解释题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】【更多科目答案购买：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm】：本大题共5小题。每小题3分，共l5分。

41．远程登录

42．UDP

43．SNMP

44．排队时延

45．NAT

四、筒答题：本大题共5小题，每小题5分，共25分。

46．简述IP协议的特点。

47．简述黑客与入侵者的区别。

48．简述Telnet服务器的工作过程。

49．简述网络电视会议的工作原理。

50．简述DHCP的不足。