2018年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

机械制造 试卷

(课程代码02230)

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】：本大题共l5小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的备选项中

只有一项是最符合题晷要求的，请将其选出。

1．下列钢材型号中，适宜做弹簧的是

A．40Cr    B．Q235    C．Wl8Cr4V   D．60Si2Mn

2．铸造中，设置冒口的主要作用是

A．减少用砂量      B．改善冷却条件

C．降低造型难度    D．有效补充收缩

3．下列适用于机器造型的是

A．大批量的复杂大型铸件    B．大批量的中、小型铸件

C．小批量的复杂大型铸件    D．小批量的中、小型铸件

4．以下毛坯件类型中，模锻工艺性较好的是

A．对称厚壁件    B．不对称厚壁件

C．对称薄壁件    D．不对称薄壁件

5．下列焊接方法中，属于压力焊的是

A．气焊    B．电阻焊    C．电弧焊    D．软钎焊

6．普通外圆车刀，主切削刃与基面之间的夹角为

A．前角    B．后焦      C．主偏角      D．刃倾角

7．切削用量对切削温度的影响由大到小依次是

A．背吃刀量 进给量 切削速度    B.切削速度 进给量 背吃刀量

C．切削速度 背吃刀量 进给量    D．背吃刀量 切削速度 进给量

8．机床型号MGl432A中，符号“A”是

A．类别代号    B．通用特性代号  C．结构特性代号  D．重大改进序号

9．下列加工方法中，轴套零件的内环槽表面加工常采用

A．车削    B．铣削    C．钻削    D．拉削

10．万能分度头手柄转一圈，分度头主轴转动

A．1／12圈    B．1／32圈    C．1／40圈  D．1／60圈

11．麻花钻切削部分的切削刃有

A．一条    B．两条    C．三条    D．四条

12．下列齿轮宜采用插齿加工的是

A．直齿锥齿轮    B．直齿内齿轮    C．弧齿锥齿轮    D．弧齿内齿轮

13．手动斜楔夹紧机构为保证可靠自锁，其楔角α一般应取

A．6°～8°    B．9°～l5°    C．16°～25°    D．26°～45°

14．表面强化工艺能够提高零件的疲劳强度，主要是因为产生的塑性变形造成了

A．表面硬度增大      B．表面硬度减小

C．表面残余压应力    D．表面残余拉应力

15．主要任务是切除各加工表面上大部分余量的加工工序属于

A．粗加工阶段       B.半精加工阶段

C．精加工阶段       D．光整加工阶段

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共20空，每空l分，共20分。

16．亚共析钢在室温时，其组织由________和________组成。

17．钢的热处理通常分为________、________、淬火、回火、表面淬火和

化学热处理等几种主要方法。

18，铸件凝固后出现大而集中的孔洞称为________，细小而分散的孔洞称

为________。

19．锻造性(亦称可锻性)是指金属材料锻压加工成形的难易程度。通常认为材料塑

性________，变形抗力________，则其锻造性能好。

20．焊接接头包括焊缝、________区和________区。

21．刀具的非正常磨损(破损)形式分为________破损和________破损两大类。

22．圆周铣削的背吃刀量是指铣削________，端面铣削的背吃刀量是指铣

削________。

23．采用成形法铣削齿形时，常用________状铣刀和________状铣刀。

24．工件的安装误差是工件在________和________过程中产生的误差。

25．辅助工序主要包括________、去毛刺、________、防锈、去磁和平衡等。

三、简答题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】：本大题共6小题，每小题5分，共30分。

26．简述钢潭火的过程及作用。

27．简述选择模锻件分模面的原则。    ．

28．简述精车时切削用量的选择原则。

29．简述CA6140型普通车床丝杠与光杠的主要功用。

30．简述平面磨削时端面磨的优缺点。

31．简述车床主轴回转误差的基本形式及其对加工的影响。

四、分析计算题：本大题共2小题，每小题l0分，共20分。

32．根据六点定位原理，试分析题32图所示连杆零件定位方案中各个定位件所限制的

自由度，判断有无过定位、欠定位，属于完全定位还是不完全定位。