2018年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

工程地质及土力学 试卷

(课程代码02404)

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】：本大题共l5小题。每小题2分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．下列不属于地质时代单位的是

A．宙    B．代

C．界    D．世

2．下列矿物中属于黏土矿物的是

A．高岭石    B．斜长石

C．角闪石    D．橄榄石

3．岩层的弯曲现象称为

A．产状    B．褶曲

C．倾斜    D．褶皱

4．岩层倾斜线在水平面上的投影所指示的方向称为

A．倾角    B．倾向

C．走向线    D．走向

5．下列不属于断层几何要素的是

A．不整合接触     B．断层面

C．断层线         D．位移

6．岩石风化后未经搬运丽残留于原地的土属于

A．残积物    B．坡积物

C．洪积物    D．冲积物

7．在其他条件相同的情况下，如果震级相同，则震源越深，对地表的破坏性

A．越小    B．越大

C．不变    D．无法判断

8.下列不属于勘探工作的是

A．坑探    B．钻探    C．初探    D．触探

9．粒径级配不均匀系数值越大，级配曲线越平缓，颗粒分布范围

A．越大      B．越小

C．越均匀    D．越不均匀

10．在水头差作用下，水透过土体孔隙的现象称为

A．层流    B．紊流    C．毛细现象    D．渗透

11．在集中荷载作用下，土中某深度z处的水平面上，随着离开中心轴线距离的逐渐增

大，地基中的竖向附加应力变化规律为

A．先增大后减小    B．先减小后增大

C．逐渐增大    D．逐渐减小

12．土在形成和存在的历史上只受到过其自重应力的作用，且在自重应力下达到完全固

结，则该地基土为

A．欠围结土      B．超固结土

C．正常固结土    D．不可固结土

13．莫尔应力圆位于抗剪强度包线下方说明土处于

A．破坏状态        B．塑性平衡状态

C．极限平衡状态    D．稳定乎衡状态

14．在相同条件下，对于土压力值大小说法正确的是

A．静止土压力最小    B．被动土压力最大

C．主动土压力最大    D．静止土压力最大

15．下列不属于普通重力式挡土墙验算内容的为

A．地基承载力验算    B．稳定性验算

C．墙身变形验算      D．墙身材料强度验算

二、填空题：本大题共l0空。每空l分，共l0分。

16．岩石根据成因可分为火成岩、沉积岩和_________。

17．地下水的存在形式可分为结合水、液态水、固态水和_________。

18．土的三相比例指标中，可以通过试验测定的指标为土的密度、土粒相对密度和

20．压缩系数的表达式为____________。

21.先期凰结压力大于现有覆盖土层自重应力的土，称为____________。

22．土的抗剪强度指标包括黏聚力和____________。

23．朗肯土压力理论假定墙背是铅直的、____________。

24.在进行重力式挡土墙抗倾覆稳定性验算时，抗倾覆稳定安全系数应不小于

____________。

25.无渗流作用时，无黏性土的边坡稳定安全系数K=____________。

三、名词解释题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】：本大题共5小题，每小题3分，共l5分。

26．液限

27．动水压力

28．土的抗剪强度

29．地基承载力

30．边坡

四、简答题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】：本大题共2小题，共l0分。

31．岩土工程勘察分哪几个阶段?(4分)

32．筒述影响土的抗剪强度的因素。(6分)