2018年l0月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑结构试验 试卷

(课程代码02448)

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】：本大题共l0小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的备选项中

只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．在结构试验中，数据采集就是用多种方法、仪器对试件反应的输出数据进行

A．测绘与检测    B．检测与校核

C．测量和记录    D．记录与校核

2．在构件静力和动力分析中，_________的模型化也是通过试验加以确定的。

A．试件         B.本构关系

C．计算图式     D．设计理论

3．对于从整体结构中取出的部分构件单独进行试验时，特别是在比较复杂的超静定体

系中必须注意_________的模拟。

A．受力荷载    B．应力状态

C．变形        D．边界条件

4．对于科研性试验，具有影响的因子数与水平数愈多，则要求的试件数量

A．不变    B．减少

C．增加    D．随意

5．在进行试验设计时，加载装置的承载能力要求至少提高_________左右，以保证加载装置的刚度。

A．60％    B．70％    C．80％D．90％

6.在模拟地震振动台试验中，大多数都采用_________的方案来进行试验研究。

A．一次性加载          B．多次性加载

C．稳态正弦激振加载    D．变频正弦激振加载

7．在科学研究性试验中为了了解材料的荷载-变形、应力-应变曲线关系，需要测定

材料的

A．抗拉强度    B．抗压强度

C．弹性模量    D．变形能力

8．超声波在混凝土材料中的传播速度反映了材料的

A．弹性性质      B．塑性性质

C．弹塑性性质    D．工程性质

9．电液伺服系统目前采用_________，其主要组成是电液伺服加载器、控制系统和液压源三

大部分。

A．智能控制    B．开环控制

C．自主控制    D．闭环控制

10．建筑物的脉动是由随机的地面脉动源所引起的响应，它也是一种_________过程。

A．随机    B．自动

C．随意    D．振动

二、填空题：本大题共20空，每空l分，共20分。

11．为了保证既有建筑的安全使用，尽可能地延长它的使用_________和防止建筑物破坏、

倒塌等重大_________的发生。

12．实验室试验的对象可以是_________或_________，结构可以一直试验到破坏。

13．每一构件中测定裂缝宽度的裂缝数目一般不少于3条，包括_________出现的裂缝以

及开裂_________的裂缝。

14．目前电液伺服液压试验系统均与电子计算机和_________联机使用，使整个系统进行

程序控制、_________和数据处理。

15．结构依靠本身的大变形来消耗地震输给的能量，所以结构抗震试验的特点是荷载作

用反复、结构变形很大，试验要求做到结构构件_________以后，进入非线性工作阶

段直至完全    。

16．结构动力试验就是研究结构在不同性质动力作用下结构动力_________和动力

的试验。

17．与强度相比试验加载装置的_________要求尤为重要，关系到能否获得试件极限荷载

后的_________和受力性能。

18．用电阻应变仪测量应变时，电阻应变仪中的电阻和电阴_________共同组成    。

19．采用环境随机振动激振测定结构动力特性的最大优点是不再需要用_________激振，

因此特别适用于量测_________结构的动力特性。

20．回弹法的回弹值反映了混凝土的_________性质，同时在一定程度上也反映了混凝土

的_________性质，但它只能确切反映混凝土表层约3era厚度的状态。

三、简答题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】：本大题共l0小题，每小题4分，共40分。

21．相似现象的充要条件是什么?

22．对于工业厂房哪些构件需进行疲劳试验?

23．试验构件上的控制测点在什么部位布置?

24．扁项加载的试验方法是什么?

25．钢筋位置测试仪的工作原理是什么?

26．何为支座的约束条件?

27．结构试验设计主要包括哪些内容?

28．什么是压电效应?

29．对支墩有何要求?

30．在屋架试验的观测设计中，如何布置测点?

四、计算题：本大题共3小题，共20分。